Dit document bevat volgende 3 Bestekteksten;

Fakro LMS Smart – opvouwbare stalen zoldertrappen, max. belasting 200 kg, U luik = 1,1 W/m2K,

Fakro LMK Komfort – comfortabele opvouwbare stalen zoldertrappen, max. belasting 200 kg, U luik = 1,1 W/m2K,

Fakro LML Lux – comfortabele opvouwbare stalen zoldertrappen met regelbare lengte, max. belasting 200 kg, U luik = 1,1 W/m2K,

DEEL 7	SCHRIJNWERKEN

# LOT 73	BINNENTRAPPEN

## 73.20.--.	SYSTEMEN

73.26.00.	VLIERING- EN ZOLDERTRAPPEN

## 73.26.00.	Zoldertrappen, systemen/ alg.  19-06-07

##### .10.	OMVANG

###### .11.	Definitie:

Deze zoldertrappen, trapladders of (schaar)trappen  worden in combinatie met dakluiken toegepast voor een veilige  toegang van zolders.

###### .12.	De werken omvatten:

-	Het opmeten ter plaatse van de dagmaten en andere nodige afmetingen.

-	De levering en de plaatsing van de trappen, met bevestigingskader en zolderluik, met alle voorziene opties en accessoires.

-	Alle toebehoren voor ophanging en bevestiging (tijdelijk en definitief) van het trapgeheel.

###### .13.	Tevens in deze post inbegrepen:

-	De randafwerkingen, aansluitingen, ... met de omringende dak-, vloer- en plafondafwerkingen,

-	Het verwijderen van alle verpakkingsmaterialen.

-	Het opkuisen en reinigen van de treden na plaatsing van de trap.

...

##### .30.	MATERIALEN

Alle elementen van het trapgeheel, zoals de omkasting, de trapladder en een afsluitbaar luik, veerarmen, … komen verplicht van dezelfde fabrikant.

### 73.26.01.511.11.2	Zoldertrappen, vouwtrappen, staal

Fakro LMS Smart – opvouwbare stalen zoldertrappen, max. belasting 200 kg, U luik = 1,1 W/m2K,

##### .20.	MEETCODE

###### .21.	Aard van de overeenkomst:

.21.20.	Pro memorie. [PM]

.21.50.	Totale prijs. [TP]

###### .22.	Meetwijze:

.22.10.	Meeteenheid:

.22.11.	Nihil. [1]

.22.16.	Statistische eenheden:

.22.16.10.	Per stuk. [st]

.22.20.	Opmetingscode:

Per stuk volgens type en afmetingen.

De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaand aan de plaatsing uitvoerig gecontroleerd door de aannemer.

##### .30.	MATERIALEN

.30.10.	Systeemeigenschappen:

Het trapgeheel omvat een grenen omkasting, een stalen opvouwbare ladder en een afsluitbaar luik (HDF+EPS).

Het luik wordt bevestigd aan de trap, de trap is scharnierend opgehangen in de kast.

Het totale gewicht van luik en ladder kan zonder moeite door 1 persoon worden neergelaten of opgeklapt. Om het luik in elke stand in evenwicht te houden is een inrichting voorzien met zijdelingse veerarmen met regelbare ingebouwde veren, die het luik in evenwicht houden rond de scharnieren.

.31.20.	Basiskenmerken:

#1.31.21	[Albintra - Fakro]

-	Leverancier:	Albintra

-	Merknaam:	Fakro

-	Type:	LMS Smart

#2.31.30.	[neutraal]

.31.30.	Eigenschappen kast:

-	Materialen:	grenen code PNSY volgens NBN EN 13556 (Pinus Sylvestris L.), dikte 20 mm, hoogte 140 mm.

-	Afmetingen plafondopening: 	breedte: 60 of 70 cm; lengte: 120 cm.

-	Buitenafmetingen kast: 	breedte: 58 of 68 cm; lengte: 118,4 cm.

-	Bevestigingssysteem:	de kast wordt zijdelings vastgezet in de dragende vloerplaat. Er wordt op gelet dat alle hoeken haaks en loodrecht zijn. De onderzijde moet in het vlak van het plafond liggen.

-	Afwerking rondom kader:	luchtdicht d.m.v. dichtingsband rondom.

-	Optioneel:	afwerking plafondkader met afdeklatten, in massief dennenhout of PVC. (indien voorzien in meetstaat).

.31.40.	Eigenschappen ladder:

-	Materialen:	Alle metalen onderdelen zijn uit gegalvaniseerd of gebichromatiseerd staal.

-	Maximale belasting: 	200 kg.

-	Aantal trapdelen:	drie.

-	Aantal traptreden:	standaard 12.

-	Trapafmetingen: 	sectie trapbomen: minimum 20 mm x 40 mm.

sectie traptreden: minimum 30 mm x 80 mm.

-	Afwerking traptreden:	bovenzijde antislip (geponste treden).

-	Lengte tredevlak:	34 cm.

-	Sportafstand (optrede):	25 cm.

-	Maximum plafondhoogte: 	280 cm.

-	Hoogte opgeplooide trap:	25,5 cm.

-	Trapvoeten:	onderaan voorzien van antislip voetjes.

50.	Eigenschappen luik:

-	Materiaal:	3 mm HDF + 30 mm EPS + 3 mm HDF, onderaan beige.

-	Hoogte kast:	14 cm.

-	Totale opbouwdikte:	36 mm.

-	Bevestiging:	vastzetten tussen 4 consoles, met behulp van 4 bouten.

-	U-waarde luik:	1,1 W/m²K.

-	Scharnieren:	verdekt liggende scharnieren, openklappend naar onder.

##### .40.	 UITVOERING

###### .41.	Basisreferenties:

De uitvoering gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant.

###### .42.	Plaatsing:

De trap wordt met kader en luik als één geheel in de vloeropening geplaatst. Bij de bevestiging gebruikt de aannemer de door de fabrikant voorziene tijdelijke bevestigings- en ophangmiddelen. De definitieve ophanging van het trapgeheel gebeurt met aan de plafondopening aangepaste schroeven en eventueel pluggen. Indien nodig wordt van het onderste ladderdeel een stuk afgezaagd, zodat de ladder optimaal en stabiel kan worden uitgeklapt. In dit geval worden de voetjes (indien aanwezig) onderaan de trap herplaatst onderaan dit trapdeel.

##### .50.	COORDINATIE

###### .55.	Met andere posten:

De uitvoering van dit artikel is o.a. te coördineren met:

-	De vloerafwerking;

-	De plafondafwerking;

-	...

##### .60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

###### .62.	Voor de uitvoering:

De trappen zijn conform aan EN 14975.

Bij de aanbesteding wordt een duidelijke documentatie voorgelegd, alsook de vereiste inbouwdetails.

# ALBINTRA - posten voor de meetstaat

Fakro LMS Smart – opvouwbare stalen zoldertrappen, max. belasting 200 kg, U luik = 1,1 W/m2K,

#### P1	Stalen zoldertrappen, opvouwbaar Fakro LMS Smart [plafondopening][hoogte]	TP	[st]

#### #P2	Afwerking kader met massief dennenhout	TP	[st]

#### #P3	Afwerking kader met PVC-strook	TP	[st]

### 73.26.01.511.11.2	Zoldertrappen, vouwtrappen, staal

Fakro LMK Komfort – comfortabele opvouwbare stalen zoldertrappen, max. belasting 200 kg, U luik = 1,1 W/m2K,

##### .20.	MEETCODE

###### .21.	Aard van de overeenkomst:

.21.20.	Pro memorie. [PM]

.21.50.	Totale prijs. [TP]

###### .22.	Meetwijze:

.22.10.	Meeteenheid:

.22.11.	Nihil. [1]

.22.16.	Statistische eenheden:

.22.16.10.	Per stuk. [st]

.22.20.	Opmetingscode:

Per stuk volgens type en afmetingen.

De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaand aan de plaatsing uitvoerig gecontroleerd door de aannemer.

##### .30.	MATERIALEN

.30.10.	Systeemeigenschappen:

Het trapgeheel omvat een grenen omkasting, een stalen opvouwbare ladder en een afsluitbaar luik (HDF+EPS).

Het luik wordt bevestigd aan de ladder, die scharnierend is opgehangen in de kast.

Het totale gewicht van luik en ladder kan zonder moeite door 1 persoon worden neergelaten of opgeklapt. Om het luik in elke stand in evenwicht te houden is een inrichting voorzien met zijdelingse veerarmen met regelbare ingebouwde veren, die het luik in evenwicht houden rond de scharnieren.

.31.20.	Basiskenmerken:

#1.31.21	[Albintra - Fakro]

-	Leverancier:	Albintra

-	Merknaam:	Fakro

-	Type:	LMK Komfort

#2.31.30.	[neutraal]

.31.30.	Eigenschappen kast:

-	Materialen:	grenen code PNSY volgens NBN EN 13556 (Pinus Sylvestris L.), dikte 20 mm, hoogte 140 mm.

-	Afmetingen plafondopening: 	breedte: 55, 58, 60 of 70 cm; lengte: 110, 120, 130 of 140 cm.

-	Buitenafmetingen kast: 	breedte: 55, 56, 58 of 68 cm; lengte: 111,4; 118,4; 128,4 of 138,4 cm.

-	Bevestigingssysteem:	de kast wordt zijdelings vastgezet in de dragende vloerplaat. Er wordt op gelet dat alle hoeken haaks en loodrecht zijn. De onderzijde moet in het vlak van het plafond liggen.

-	Afwerking rondom kader:	luchtdicht d.m.v. dichtingsband rondom.

-	Optioneel:	Afwerking plafondkader met afdeklatten, in massief dennenhout of PVC. (indien voorzien in meetstaat).

.31.40.	Eigenschappen ladder:

-	Materialen:	Alle metalen onderdelen zijn uit gegalvaniseerd of gebichromatiseerd staal.

-	Maximale belasting: 	200 kg.

-	Aantal traptreden:	standaard 12.

-	Trapafmetingen: 	sectie traptreden: minimum 30 mm x 80 mm.

sectie trapbomen: minimum 20 mm x 40 mm.

-	Afwerking traptreden:	bovenzijde antislip (geponste treden).

-	Lengte tredevlak:	34 cm.

-	Sportafstand (optrede):	25 cm.

-	Maximum plafondhoogte: 	280 cm of 305 cm.

-	Hoogte opgeplooide trap:	25,5 cm.

-	Trapleuning:	trap voorzien van handleuning in rood metaal.

-	Trapvoeten:	onderaan voorzien van antislip voetjes

50.	Eigenschappen luik:

-	Materiaal:	3 mm HDF + 30 mm EPS + 3 mm HDF, onderaan wit.

-	Hoogte kast:	14 cm.

-	Totale opbouwdikte:	36 mm.

-	Bevestiging:	vastzetten tussen 4 consoles, met behulp van 4 bouten

-	U-waarde luik:	1,1 W/m²K.

-	Scharnieren:	verdekt liggende scharnieren, openklappend naar onder.

##### .40.	 UITVOERING

###### .41.	Basisreferenties:

De uitvoering gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant.

###### .42.	Plaatsing:

De trap wordt met kader en luik als één geheel in de vloeropening geplaatst. Bij de bevestiging gebruikt de aannemer de door de fabrikant voorziene tijdelijke bevestigings- en ophangmiddelen. De definitieve ophanging van het trapgeheel gebeurt met aan de plafondopening aangepaste schroeven en eventueel pluggen. Indien nodig wordt van het onderste laddereel een stuk afgezaagd, zodat de ladder optimaal en stabiel kan worden uitgeklapt. In dit geval worden de voetjes (indien aanwezig) onderaan de trap herplaatst onderaan dit trapdeel.

##### .50.	COORDINATIE

###### .55.	Met andere posten:

De uitvoering van dit artikel is o.a. te coördineren met:

-	De vloerafwerking;

-	De plafondafwerking;

-	...

##### .60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

###### .62.	Voor de uitvoering:

De trappen zijn conform aan EN 14975.

Bij de aanbesteding wordt een duidelijke documentatie voorgelegd, alsook de vereiste inbouwdetails.

# ALBINTRA - posten voor de meetstaat

Fakro LMK Komfort – comfortabele opvouwbare stalen zoldertrappen, max. belasting 200 kg, U luik = 1,1 W/m2K,

#### P1	Stalen zoldertrappen, opvouwbaar Fakro LMK Komfort [plafondopening][hoogte]	TP	[st]

#### #P2	Afwerking kast met massief dennenhout	TP	[st]

#### #P3	Afwerking kast met PVC-strook	TP	[st]

### 73.26.01.511.11.2	Zoldertrappen, vouwtrappen, staal

Fakro LML Lux – comfortabele opvouwbare stalen zoldertrappen met regelbare lengte, max. belasting 200 kg, U luik = 1,1 W/m2K

##### .20.	MEETCODE

###### .21.	Aard van de overeenkomst:

.21.20.	Pro memorie. [PM]

.21.50.	Totale prijs. [TP]

###### .22.	Meetwijze:

.22.10.	Meeteenheid:

.22.11.	Nihil. [1]

.22.16.	Statistische eenheden:

.22.16.10.	Per stuk. [st]

.22.20.	Opmetingscode:

Per stuk volgens type en afmetingen.

De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaand aan de plaatsing uitvoerig gecontroleerd door de aannemer.

##### .30.	MATERIALEN

.30.10.	Systeemeigenschappen:

Het trapgeheel omvat een grenen omkasting, een stalen opvouwbare ladder (met aanpasbare lengte) en een afsluitbaar luik (HDF+EPS).

Het luik wordt bevestigd aan de ladder, die scharnierend is opgehangen in de kast.

Het totale gewicht van luik en ladder kan zonder moeite door 1 persoon worden neergelaten of opgeklapt. Om het luik in elke stand in evenwicht te houden is een inrichting voorzien met zijdelingse veerarmen met regelbare ingebouwde veren, die het luik in evenwicht houden rond de scharnieren.

.31.20.	Basiskenmerken:

#1.31.21	[Albintra - Fakro]

-	Leverancier:	Albintra

-	Merknaam:	Fakro

-	Type:	LML Lux

#2.31.30.	[neutraal]

.31.30.	Eigenschappen kast:

-	Materialen:	grenen code PNSY volgens NBN EN 13556 (Pinus Sylvestris L.), dikte 20 mm, hoogte 315 mm.

-	Afmetingen plafondopening: 	breedte: 60, 70, 86 of 92 cm; lengte: 120, 130 of 140 cm.

-	Afwerking:	De kast is onderaan voorzien van een wit afgelakt metalen frame met geïntegreerde metalen afdeklatten (35 mm breed) en snelmontagesysteem.

-	Buitenafmetingen kast: 	breedte: 59,6; 68,6; 84,6 of 90,6 cm; lengte: 118,6; 128,6 of 138,6 cm.

-	Bevestigingssysteem:	het kader wordt zijdelings vastgezet in de dragende vloerplaat. Er wordt op gelet dat alle hoeken haaks en loodrecht zijn. De onderzijde moet in het vlak van het plafond liggen.

-	Afwerking rondom kader:	luchtdicht d.m.v. dichtingsband rondom.

.31.40.	Eigenschappen ladder:

-	Materialen:	Alle metalen onderdelen zijn uit gegalvaniseerd of gebichromatiseerd staal.

-	Maximale belasting: 	200 kg.

-	Aantal traptreden:	standaard 12

-	Trapafmetingen: 	sectie trapbomen: minimum 20 mm x 40 mm.

sectie traptreden: minimum 30 mm x 80 mm.

-	Afwerking traptreden:	bovenzijde antislip (geponste treden).

-	Lengte tredevlak:	35 cm.

-	Sportafstand (optrede):	25 cm.

-	Maximum plafondhoogte: 	280 cm of 305 cm (volgens meetstaat).

-	Hoogte opgeplooide trap:	31,5 cm.

-	Trapleuning:	trap voorzien van handleuning in rood metaal.

-	Trapvoeten:	onderaan uitschuifbare voetjes voor regelen hoogte.

31.50.	Eigenschappen luik:

-	Materiaal:	3 mm HDF + 30 mm EPS + 3 mm HDF, onderaan wit.

-	Hoogte kast:	31,5 cm.

-	Totale opbouwdikte:	36 mm.

-	U-waarde luik:	1,1 W/m²K.

-	Scharnieren:	verdekt liggende scharnieren, openklappend naar onder.

##### .40.	 UITVOERING

###### .41.	Basisreferenties:

De uitvoering gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant.

###### .42.	Plaatsing:

De trap wordt met kader en luik als één geheel in de vloeropening geplaatst. Bij de bevestiging gebruikt de aannemer de door de fabrikant voorziene tijdelijke bevestigings- en ophangmiddelen. De definitieve ophanging van het trapgeheel gebeurt met aan de plafondopening aangepaste schroeven en eventueel pluggen.

Indien nodig wordt de ladder verlengd door de verstelbare voetjes bij te regelen.

##### .50.	COORDINATIE

###### .55.	Met andere posten:

De uitvoering van dit artikel is o.a. te coördineren met:

-	De vloerafwerking;

-	De plafondafwerking;

-	...

##### .60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

###### .62.	Voor de uitvoering:

De trappen zijn conform aan EN 14975.

Bij de aanbesteding wordt een duidelijke documentatie voorgelegd, alsook de vereiste inbouwdetails.

# ALBINTRA - posten voor de meetstaat

Fakro LML Lux – comfortabele opvouwbare stalen zoldertrappen met regelbare lengte, max. belasting 200 kg, U luik = 1,1 W/m2K

#### P1	Stalen zoldertrappen, opvouwbaar Fakro LML Lux [plafondopening][plafondhoogte]	TP	[st]

# Normen en referentiedocumenten

.31.30.	Eigenschappen kast:

>NBN EN 13556 (2003) – Rondhout en gezaagd hout - Benamingen van in Europa gebruikte houtsoorten.

###### .62.	Voor de uitvoering:

>NBN EN 14975 (2007) – Loft ladders - Requirements, marking and testing.

ALBINTRA - FAKRO

Bistweg 80

BE 2520 Broechem

Tel.: +32 3 470 12 12

www.albintra.be

info@albintra.be