DEEL 7	SCHRIJNWERKEN

# LOT 73	BINNENTRAPPEN

## 73.20.--.	SYSTEMEN

73.26.00.	VLIERING- EN ZOLDERTRAPPEN

## 73.26.00.	Zoldertrappen, systemen/ alg.  19-06-07

##### .10.	OMVANG

###### .11.	Definitie:

Deze zoldertrappen, trapladders of (schaar)trappen  worden in combinatie met dakluiken toegepast  voor een veilige  toegang van zolders.

###### .12.	De werken omvatten:

-	Het opmeten ter plaatse van de dagmaten en andere nodige afmetingen.

-	De levering en de plaatsing van de trappen, met bevestigingskader en zolderluik, met alle voorziene opties en accessoires.

-	Alle toebehoren voor ophanging en bevestiging (tijdelijk en definitief) van het trapgeheel.

###### .13.	Tevens in deze post inbegrepen:

-	De randafwerkingen, aansluitingen, ... met de omringende dak-, vloer- en plafondafwerkingen,

-	Het verwijderen van alle verpakkingsmaterialen.

-	Het opkuisen en reinigen van de treden na plaatsing van de trap.

...

##### .30.	MATERIALEN

Alle elementen van het trapgeheel, zoals het bevestigingskader, de trap en een afsluitbaar zolderluik, veerarmen, … komen verplicht van dezelfde fabrikant.

### 73.26.01.511.11.2	Zoldertrappen, schaartrappen, staal

Fakro LST – stalen zoldertrappen met schaarsysteem, max. belasting 200 kg, U luik = 1,1 W/m2K

##### .20.	MEETCODE

###### .21.	Aard van de overeenkomst:

.21.20.	Pro memorie. [PM]

.21.50.	Totale prijs. [TP]

###### .22.	Meetwijze:

.22.10.	Meeteenheid:

.22.11.	Nihil. [1]

.22.16.	Statistische eenheden:

.22.16.10.	Per stuk. [st]

.22.20.	Opmetingscode:

Per stuk volgens type en afmetingen.

De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaand aan de plaatsing uitvoerig gecontroleerd door de aannemer.

##### .30.	MATERIALEN

.30.10.	Systeemeigenschappen:

Het trapgeheel omvat een grenen bevestigingskader, een stalen schaartrap (accordeaontrap) en een afsluitbaar zolderluik (HDF+EPS).

Het zolderluik wordt bevestigd aan de trap, de trap is scharnierend opgehangen in het bevestigingskader.

Het totale gewicht van luik en trap kan zonder moeite door 1 persoon worden neergelaten of opgeklapt. Om het luik in elke stand in evenwicht te houden is een inrichting voorzien met zijdelingse veerarmen met regelbare ingebouwde veren, die het luik in evenwicht houden rond de scharnieren.

.31.20.	Basiskenmerken:

#1.31.21	[Albintra - Fakro]

-	Leverancier:	Albintra

-	Merknaam:	Fakro

-	Type:	LST

#2.31.30.	[neutraal]

.31.30.	Eigenschappen bevestigingskader:

-	Materialen:	grenen code PNSY volgens NBN EN 13556 (Pinus Sylvestris L.), dikte 20 mm, hoogte 180 mm.

-	Afmetingen plafondopening: 	breedte: 50, 60 of 70 cm; lengte: 80, 90 of 120 cm.

-	Buitenafmetingen kast: 	breedte: 49, 59 of 69 cm; lengte: 79,4, 89,4 of 119,4 cm.

-	Bevestigingssysteem:	Systeem voor snelle montage in het plafond.

Het kader wordt zijdelings vastgezet in de dragende vloerplaat. Alvorens te bevestigen wordt er op gelet dat alle hoeken haaks en loodrecht zijn. De onderzijde moet in het vlak van het plafond liggen.

-	Afwerking:	Afwerking plafondkader met afdeklatten, in massief dennenhout of PVC. (zoals voorzien in meetstaat).

.31.40.	Eigenschappen trap:

-	Materialen:	Alle metalen onderdelen zijn uit gegalvaniseerd of gebichromatiseerd staal.

-	Maximale belasting: 	200 kg.

-	Werking trap:	d.m.v. accordeonsysteem

-	Aantal traptreden:	standaard 11, mogelijkheid om één trede te verwijderen en om één of twee treden toe te voegen.

-	Trapafmetingen: 	sectie traptreden: minimum 27 mm x 80 mm.

-	Afwerking traptreden:	bovenzijde antislip (geribde treden).

-	Lengte tredevlak:	30 cm, 24 cm voor 50 x 80.

-	Sportafstand (optrede):	24-26 cm.

-	Maximum plafondhoogte: 	300 cm of 330 cm (volgens meetstaat). De traplengte is aanpasbaar aan de plafondhoogte door treden toe te voegen of te verwijderen.

-	Hoogte opgeplooide trap:	38,2 cm.

-	Trapvoeten:	onderaan voorzien van wieltjes in zwarte kunststof

Pro Memorie:

Het is mogelijk om de ladder te verlengen tot 330 cm door 2 LSS treden toe te voegen

31.50.	Eigenschappen zolderluik:

-	Materiaal:	3 mm HDF + 30 mm EPS + 3 mm HDF, onderaan wit.

-	Hoogte kast:	18 cm.

-	Totale opbouwdikte:	36 mm.

-	U-waarde luik:	1,1 W/m²K.

-	Scharnieren:	verdekt liggende scharnieren, openklappend naar onder.

##### .40.	 UITVOERING

###### .41.	Basisreferenties:

De uitvoering gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant.

###### .42.	Plaatsing:

De trap wordt met kader en zolderluik als één geheel in de vloeropening geplaatst. Bij de bevestiging gebruikt de aannemer de door de fabrikant voorziene tijdelijke bevestigings- en ophangmiddelen. De definitieve ophanging van het trapgeheel gebeurt met aan de plafondopening aangepaste schroeven en eventueel pluggen.

Indien nodig wordt de trap verlengd door twee traptreden toe te voegen of verkort door 1 traptrede weg te nemen.

##### .50.	COORDINATIE

###### .55.	Met andere posten:

De uitvoering van dit artikel is o.a. te coördineren met:

-	De vloerafwerking;

-	De plafondafwerking;

-	...

##### .60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

###### .62.	Voor de uitvoering:

De trappen zijn conform aan EN 14975.

Bij de aanbesteding wordt een duidelijke documentatie voorgelegd, alsook de vereiste inbouwdetails.

# ALBINTRA - posten voor de meetstaat

Fakro LST – stalen zoldertrappen met schaarsysteem, max. belasting 200 kg, U luik = 1,1 W/m2K

#### P1	Stalen zoldertrappen met schaarsysteem Fakro LST [plafondopening][hoogte]	TP	[st]

#### #P2	Afwerking plafondkader met massief dennenhout	TP	[st]

#### #P3	Afwerking plafondkader met PVC-strook	TP	[st]

# Normen en referentiedocumenten

.31.30.	Eigenschappen bevestigingskader:

>NBN EN 13556 (2003) – Rondhout en gezaagd hout - Benamingen van in Europa gebruikte houtsoorten.

##### .60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

>NBN EN 14975 (2007) – Loft ladders - Requirements, marking and testing.

ALBINTRA - FAKRO

Bistweg 80

BE 2520 Broechem

Tel.: +32 3 470 12 12

www.albintra.be

info@albintra.be