DEEL 7	SCHRIJNWERKEN

# LOT 73	BINNENTRAPPEN

## 73.20.--.	SYSTEMEN

73.26.00.	VLIERING- EN ZOLDERTRAPPEN

## 73.26.00.	Zoldertrappen, systemen/ alg.  19-06-07

##### .10.	OMVANG

###### .11.	Definitie:

Deze zoldertrappen, trapladders of (schaar)trappen  worden in combinatie met dakluiken toegepast  voor een veilige  toegang van zolders.

###### .12.	De werken omvatten:

-	Het opmeten ter plaatse van de dagmaten en andere nodige afmetingen.

-	De levering en de plaatsing van de trappen, met bevestigingskader en zolderluik, met alle voorziene opties en accessoires.

-	Alle toebehoren voor ophanging en bevestiging (tijdelijk en definitief) van het trapgeheel.

###### .13.	Tevens in deze post inbegrepen:

-	De randafwerkingen, aansluitingen, ... met de omringende dak-, vloer- en plafondafwerkingen,

-	De vermelde elektrische uitrusting, aansluitingen, bediening, ... met inbegrip van de bedieningstoebehoren,

-	Het verwijderen van alle verpakkingsmaterialen.

-	Het opkuisen en reinigen van de treden na plaatsing van de trap.

...

##### .30.	ALGEMENE BESCHRIJVING - MATERIALEN

Alle elementen van het trapgeheel, zoals de omkasting, de trapladder en een afsluitbaar luik, veerarmen, … komen verplicht van dezelfde fabrikant.

### 73.26.01.511.11.2	Zoldertrappen, schaartrappen, staal

Fakro LET Electric – stalen zoldertrappen met schaarsysteem, met elektrische bediening, max. belasting 200 kg, U luik = 0,51 W/m2K

##### .20.	MEETCODE

###### .21.	Aard van de overeenkomst:

.21.20.	Pro memorie. [PM]

.21.50.	Totale prijs. [TP]

###### .22.	Meetwijze:

.22.10.	Meeteenheid:

.22.11.	Nihil. [1]

.22.16.	Statistische eenheden:

.22.16.10.	Per stuk. [st]

.22.20.	Opmetingscode:

Per stuk volgens type en afmetingen.

De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaand aan de plaatsing uitvoerig gecontroleerd door de aannemer.

##### .30.	MATERIALEN

.30.10.	Systeemeigenschappen:

Het trapgeheel omvat een grenen omkasting, een stalen schaarladder (accordeaontrap) en een afsluitbaar luik (HDF+EPS).

Het luik wordt bevestigd aan de ladder, die scharnierend is opgehangen in de kast.

Het totale gewicht van luik en ladder kan zonder moeite door 1 persoon worden neergelaten of opgeklapt. Om het luik in elke stand in evenwicht te houden is een inrichting voorzien met zijdelingse veerarmen met regelbare ingebouwde veren, die het luik in evenwicht houden rond de scharnieren.

.31.20.	Basiskenmerken:

#1.31.21	[Albintra - Fakro]

-	Leverancier:	Albintra

-	Merknaam:	Fakro

-	Type:	LET Electric

#2.31.22.	[neutraal]

.31.30.	Eigenschappen kast:

-	Materialen:	grenen code PNSY volgens NBN EN 13556 (Pinus Sylvestris L.), dikte 20 mm, hoogte 285 mm.

-	Afmetingen plafondopening: 	breedte: 60 of 70 cm; lengte: 120, 130 of 140 cm.

-	Buitenafmetingen kast: 	breedte: 59,2 of 69,2 cm; lengte: 119,2; 129,2 of 139,2 cm.

-	Bevestigingssysteem:	de kast wordt zijdelings vastgezet in de dragende vloerplaat. Er wordt op gelet dat alle hoeken haaks en loodrecht zijn. De onderzijde moet in het vlak van het plafond liggen.

-	Afwerking rondom kader:	luchtdicht d.m.v. driedubbele dichtingsband rondom.

-	Afwerking plafondkader:	met afdeklatten, in massief dennenhout of PVC. (zoals voorzien in meetstaat).

.31.40.	Eigenschappen ladder:

-	Materialen:	Alle metalen onderdelen zijn uit gegalvaniseerd of gebichromatiseerd staal.

-	Maximale belasting: 	200 kg.

-	Werking trap:	d.m.v. accordeonsysteem

-	Aantal traptreden:	standaard 12, mogelijkheid om één trede weg te nemen of toe te voegen.

-	Trapafmetingen: 	sectie traptreden: minimum 27 mm x 80 mm.

-	Afwerking traptreden:	bovenzijde antislip (geponste treden).

-	Lengte tredevlak:	30 cm (types 60 cm breed) of 38 cm (types 70 cm breed).

-	Sportafstand (optrede):	24-26 cm.

-	Maximum plafondhoogte: 	standaard 290 cm. De traplengte is aanpasbaar aan de plafondhoogte door één trede toe te voegen of te verwijderen.

-	Hoogte opgeplooide trap:	60 cm.

-	Trapvoeten:	onderaan voorzien van kunststof voetjes.

31.50.	Eigenschappen luik:

-	Materiaal:	3 mm HDF + 74 mm EPS + 3 mm HDF.

-	Hoogte kast:	28,5 cm.

-	Totale opbouwdikte:	80 mm.

-	Bevestiging:	Systeem voor snelle montage in het plafond.

-	U-waarde luik:	0,51 W/m²K.

-	Klasse luchtdichtheid:	klasse 4 (hoogste klasse)(volgens EN 12207).

-	Scharnieren:	verdekt liggende scharnieren, openklappend naar onder.

. 31.60.	Eigenschappen elektrische aandrijving:

-	Motorisatie:	trap voorzien van elektromotor ….

-	Aansluiting op stroomnet:	230 V,

-	Elektrische sturing:	WiFi ZTMS controlemodule of Z-Wave ZWMS controlemodule (volgens meetstaat)

-	Handbediening:	bediening vanaf standaard wandschakelaar te voorzien.

Alle elementen van het trapgeheel, zoals het bevestigingskader, de trap en een afsluitbaar zolderluik, veerarmen, … komen verplicht van dezelfde fabrikant.

##### 40.	 UITVOERING

###### .41.	Basisreferenties:

De uitvoering gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant.

###### .42.	Plaatsing:

De trap wordt met kader en luik als één geheel in de vloeropening geplaatst. Bij de bevestiging gebruikt de aannemer de door de fabrikant voorziene tijdelijke bevestigings- en ophangmiddelen. De definitieve ophanging van het trapgeheel gebeurt met aan de plafondopening aangepaste schroeven en eventueel pluggen.

Indien nodig wordt de ladder verlengd door één trede toe te voegen of verkort door 1 trede weg te nemen.

###### .43.	Voorzieningen elektrische bediening:

Een elektrische bediening zal worden voorzien, hiervoor dient een aansluiting op het electriciteitsnet te worden voorzien in de onmiddelijke omgeving van het trapgat. Voor de wandschakelaar, geplaatst volgens aanduiding op de plannen, dienen de nodige leidingen te worden voorzien.

##### .50.	COORDINATIE

###### .55.	Met andere posten:

De uitvoering van dit artikel is o.a. te coördineren met:

-	De vloerafwerking;

-	De plafondafwerking;

-	De elektriciteitswerken;

-	...

##### .60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

###### .62.	Voor de uitvoering:

De trappen zijn conform aan EN 14975.

Bij de aanbesteding wordt een duidelijke documentatie voorgelegd, alsook de vereiste inbouwdetails.

# ALBINTRA - posten voor de meetstaat

Fakro LET Electric – stalen zoldertrappen met schaarsysteem, met elektrische bediening, max. belasting 200 kg, U luik = 0,51 W/m2K

#### P1	Stalen zoldertrappen met elektrische bediening Fakro LET Electric [plafondopening] [hoogte]	TP	[st]

#### #P3	WiFi controlemodule	TP	[st]

#### #P3	Z-Wave controlemodule	TP	[st]

#### #P4	Afwerking plafondkader met massief dennenhout	TP	[st]

#### #P5	Afwerking plafondkader met PVC-strook	TP	[st]

# Normen en referentiedocumenten

.31.30.	Eigenschappen kast:

>NBN EN 13556 (2003) – Rondhout en gezaagd hout - Benamingen van in Europa gebruikte houtsoorten.

.31.50.	Eigenschappen luik:

>NBN EN 12207 (2016) – Ramen en deuren - Luchtdoorlatendheid – Classificatie (ICS 91.060.50)

###### .62.	Voor de uitvoering:

>NBN EN 14975 (2007) – Loft ladders - Requirements, marking and testing.

ALBINTRA - FAKRO

Bistweg 80

BE 2520 Broechem

Tel.: +32 3 470 12 12

www.albintra.be

info@albintra.be