DEEL 7	SCHRIJNWERKEN

# LOT 73	BINNENTRAPPEN

## 73.20.--.	SYSTEMEN

73.26.00.	VLIERING- EN ZOLDERTRAPPEN

## 73.26.00.	Zoldertrappen, systemen/ alg.  19-06-07

##### .10.	OMVANG

###### .11.	Definitie:

Deze zoldertrappen, trapladders of (schaar)trappen  worden in combinatie met dakluiken toegepast  voor een veilige  toegang van zolders.

###### .12.	De werken omvatten:

-	Het opmeten ter plaatse van de dagmaten en andere nodige afmetingen.

-	De levering en de plaatsing van de trappen, met bevestigingskader en zolderluik, met alle voorziene opties en accessoires.

-	Alle toebehoren voor ophanging en bevestiging (tijdelijk en definitief) van het trapgeheel.

###### .13.	Tevens in deze post inbegrepen:

-	De randafwerkingen, aansluitingen, ... met de omringende vloer- wand- en plafondafwerkingen,

-	Het verwijderen van alle verpakkingsmaterialen.

-	Het opkuisen en reinigen van de treden na plaatsing van de trap.

...

##### .30.	MATERIALEN

Alle elementen van het trapgeheel, zoals de omkasting, de trapladder en een afsluitbaar luik, veerarmen, … komen verplicht van dezelfde fabrikant.

### 73.26.01.511.11.2	Zoldertrappen, vouwtrappen, hout/grenen

Fakro LWF 60 – brandwerende (EI1 60) opvouwbare zoldertrappen in grenen, max. belasting 160 kg, U luik = 0,64W/m2K

##### .20.	MEETCODE

###### .21.	Aard van de overeenkomst:

.21.20.	Pro memorie. [PM]

.21.50.	Totale prijs. [TP]

###### .22.	Meetwijze:

.22.10.	Meeteenheid:

.22.11.	Nihil. [1]

.22.16.	Statistische eenheden:

.22.16.10.	Per stuk. [st]

.22.20.	Opmetingscode:

Per stuk volgens type en afmetingen.

De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaand aan de plaatsing uitvoerig gecontroleerd door de aannemer.

##### .30.	MATERIALEN

.30.10.	Systeemeigenschappen:

Het trapgeheel omvat een grenen omkasting, een grenen inschuifbare ladder en een afsluitbaar brandwerend luik (HDF+EPS isolatie).

Het luik wordt bevestigd aan de ladder, die scharnierend is opgehangen in de kast.

Het totale gewicht van luik en ladder kan zonder moeite door 1 persoon worden neergelaten of opgeklapt. Om het luik in elke stand in evenwicht te houden is een inrichting voorzien met zijdelingse veerarmen met regelbare ingebouwde veren, die het luik in evenwicht houden rond de scharnieren.

.31.20.	Basiskenmerken:

#1.31.21	[Albintra - Fakro]

-	Leverancier:	Albintra

-	Merknaam:	Fakro

-	Type:	LWF 60

#2.31.22.	[neutraal]

.31.30.	Eigenschappen kast:

-	Materialen:	grenen code PNSY volgens NBN EN 13556 (Pinus Sylvestris L.), dikte 20 mm, hoogte 225 mm.

-	Afmetingen plafondopening: 	breedte: 55; 60; 70 of 86 cm; lengte: 100; 120; 130 of 140 cm

-	Buitenafmetingen kast: 	breedte: 53; 58; 68 of 84 cm; lengte: 98; 118; 128 of 138 cm

-	Bevestigingssysteem:	de kast wordt zijdelings vastgezet in de dragende vloerplaat. Er wordt op gelet dat alle hoeken haaks en loodrecht zijn. De onderzijde moet in het vlak van het plafond liggen.

-	Afwerking rondom kader:	luchtdicht d.m.v. drievoudige dichtingsband rondom.

-	Optioneel:	Afwerking plafondkader met afdeklatten, in massief dennenhout of PVC. (indien voorzien in meetstaat).

.31.40.	Eigenschappen ladder:

-	Materialen:	hout, grenen code PNSY volgens NBN EN 13556 (Pinus Sylvestris L.). Alle metalen onderdelen zijn uit gegalvaniseerd of gebichromatiseerd staal.

-	Maximale belasting: 	160 kg.

-	Aantal trapdelen:	drie (voor l >of= 120 cm) of vier (voor l = 100 cm).

-	Aantal traptreden:	standaard 12, mogelijkheid om de trap onderaan af te zagen.

-	Trapafmetingen: 	sectie trapbomen: minimum 20 mm x 80 mm.

sectie traptreden: minimum 20 mm x 80 mm.

-	Afwerking traptreden:	bovenzijde antislip (geribde treden).

-	Lengte tredevlak:	30 cm (b = 55 cm) of 34 cm (b >of= 60).

-	Sportafstand (optrede):	25 cm.

-	Maximum plafondhoogte: 	280 cm of 305 cm (volgens meetstaat)

-	Hoogte opgeplooide trap:	46 cm (l = 100 cm) of 38 cm (l >of= 120 cm).

-	Trapleuning: 	trappen voorzien van een rode metalen handleuning

-	Trapvoeten:	(enkel) driedelige trappen onderaan voorzien van antislip voetjes in zwarte kunststof.

.31.50.	Eigenschappen brandwerend luik:

-	Materiaal:	3 mm HDF + 79 mm steenwol thermische isolatie + 3 mm HDF.

-	Totale opbouwdikte:	85 mm.

-	Hoogte kast:	22,5 cm.

-	Bevestiging:	Het luik kan d.m.v een clicksysteem tijdens de montage worden losgemaakt zodat de plaatsing door één persoon kan geschieden.

-	Brandweerstand:	EI1- 60 min (NBN EN 13501-2).

-	U-waarde luik:	0,64 W/m²K.

-	Scharnieren:	verdekt liggende scharnieren, openklappend naar onder.

-	Optioneel:	Luik voorzien van slot met sleutel, type LWF 60 SL (indien voorzien in meetstaat)..

##### .40.	 UITVOERING

###### .41.	Basisreferenties:

De uitvoering gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant.

###### .42.	Plaatsing:

De trap wordt met kader en luik als één geheel in de vloeropening geplaatst. Bij de bevestiging gebruikt de aannemer de door de fabrikant voorziene tijdelijke bevestigings- en ophangmiddelen. De definitieve ophanging van het trapgeheel gebeurt met aan de plafondopening aangepaste schroeven en eventueel pluggen.

Indien nodig wordt van het onderste ladderdeel een stuk afgezaagd, zodat de ladder optimaal en stabiel kan worden uitgeklapt. In dit geval worden de voetjes (indien aanwezig) onderaan de trap herplaatst onderaan dit trapdeel.

##### .50.	COORDINATIE

###### .55.	Met andere posten:

De uitvoering van dit artikel is o.a. te coördineren met:

-	De vloerafwerking;

-	De plafondafwerking;

-	...

##### .60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

###### .62.	Voor de uitvoering:

De trappen zijn conform aan EN 14975.

Bij de aanbesteding wordt een duidelijke documentatie voorgelegd, alsook de vereiste inbouwdetails.

# ALBINTRA - posten voor de meetstaat

Fakro LWF 60– brandwerende (EI1 60) opvouwbare houten zoldertrappen, max. belasting 160 kg, U luik = 0,64W/m2K

#### P1	Opvouwbare zoldertrappen Fakro LWF 60 [plafondopening] [hoogte] [aantal treden]	TP	[st]

#### #P2	Afwerking plafondkader met massief dennenhout	TP	[st]

#### #P3	Afwerking plafondkader met PVC-strook	TP	[st]

#### #P4	Luik voorzien van slot met sleutel LWF 60 SL	TP	[st]

#### P5	…. 	PM	[1]

# Normen en referentiedocumenten

.31.30.	Eigenschappen kast:

>NBN EN 13556 (2003) – Rondhout en gezaagd hout - Benamingen van in Europa gebruikte houtsoorten.

.31.50.	Eigenschappen brandwerend luik:

>NBN EN 13501-2 (2023) – Brandclassificatie van bouwproducten en bouwelementen - Deel 2: Classificatie met behulp van gegevens van brandwerendheids- en/of rookbeheersingstests, met uitzondering van ventilatiediensten.

###### .62.	Voor de uitvoering:

>NBN EN 14975 (2007) – Loft ladders - Requirements, marking and testing.

ALBINTRA - FAKRO

Bistweg 80

BE 2520 Broechem

Tel.: +32 3 470 12 12

www.albintra.be

info@albintra.be