DEEL 7	SCHRIJNWERKEN

# LOT 73	BINNENTRAPPEN

## 73.20.--.	SYSTEMEN

73.26.00.	VLIERING- EN ZOLDERTRAPPEN

## 73.26.00.	Zoldertrappen, systemen/ alg.  19-06-07

##### .10.	OMVANG

###### .11.	Definitie:

Deze zoldertrappen, trapladders of (schaar)trappen  worden in combinatie met dakluiken toegepast  voor een veilige  toegang van zolders.

###### .12.	De werken omvatten:

-	Het opmeten ter plaatse van de dagmaten en andere nodige afmetingen.

-	De levering en de plaatsing van de trappen, met bevestigingskader en zolderluik, met alle voorziene opties en accessoires.

-	Alle toebehoren voor ophanging en bevestiging (tijdelijk en definitief) van het trapgeheel.

###### .13.	Tevens in deze post inbegrepen:

-	De randafwerkingen, aansluitingen, ... met de omringende dak-, vloer- en plafondafwerkingen,

-	Het verwijderen van alle verpakkingsmaterialen.

-	Het opkuisen en reinigen van de treden na plaatsing van de trap.

...

##### .30.	MATERIALEN

Alle elementen van het trapgeheel, zoals de omkasting, de trapladder en een afsluitbaar luik, veerarmen, … komen verplicht van dezelfde fabrikant.

### 73.26.01.511.11.2	Zoldertrappen, schaartrappen, staal

Fakro LSF 60 – brandwerende (EI1 60) stalen zoldertrappen met schaarsysteem, max. belasting 200 kg, luik met U = 0,69 W/m2K

##### .20.	MEETCODE

###### .21.	Aard van de overeenkomst:

.21.20.	Pro memorie. [PM]

.21.50.	Totale prijs. [TP]

###### .22.	Meetwijze:

.22.10.	Meeteenheid:

.22.11.	Nihil. [1]

.22.16.	Statistische eenheden:

.22.16.10.	Per stuk. [st]

.22.20.	Opmetingscode:

Per stuk volgens type en afmetingen.

De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaand aan de plaatsing uitvoerig gecontroleerd door de aannemer.

##### .30.	MATERIALEN

.30.10.	Systeemeigenschappen:

Het trapgeheel omvat een grenen omkasting, een stalen schaarladder (accordeon) en een afsluitbaar luik (HDF+EPS).

Het luik wordt bevestigd aan de ladder, die scharnierend is opgehangen in de kast.

Het totale gewicht van luik en ladder kan zonder moeite door 1 persoon worden neergelaten of opgeklapt. Om het luik in elke stand in evenwicht te houden is een inrichting voorzien met zijdelingse veerarmen met regelbare ingebouwde veren, die het luik in evenwicht houden rond de scharnieren.

.31.20.	Basiskenmerken:

#1.31.21	[Albintra - Fakro]

-	Leverancier:	Albintra

-	Merknaam:	Fakro

-	Type:	LSF 60

#2.31.22.	[neutraal]

.31.30.	Eigenschappen kast:

-	Materialen:	grenen code PNSY volgens NBN EN 13556 (Pinus Sylvestris L.), dikte 20 mm, hoogte 140 mm.

-	Afmetingen plafondopening: 	breedte: 50; 60 of 70 cm; lengte: 70; 80; 90; 110 of 120 cm.

-	Buitenafmetingen kast: 	breedte: 48; 58 of 68 cm; lengte: 68,5; 78,5; 88,5; 108,5 of 118,5 cm.

-	Bevestigingssysteem:	Systeem voor snelle montage in het plafond.

De kast wordt zijdelings vastgezet in de dragende vloerplaat. Alvorens te bevestigen wordt er op gelet dat alle hoeken haaks en loodrecht zijn. De onderzijde moet in het vlak van het plafond liggen.

-	Afwerking kader:	geïntegreerde afdeklatten, in massief dennenhout (of PVC).

.31.40.	Eigenschappen ladder:

-	Materialen:	Alle metalen onderdelen zijn uit gegalvaniseerd of gebichromatiseerd staal.

-	Maximale belasting: 	200 kg.

-	Werking trap:	d.m.v. accordeonsysteem

-	Aantal traptreden:	standaard 11, mogelijkheid om één trede te verwijderen en om één trede toe te voegen.

-	Trapafmetingen: 	sectie traptreden: minimum 27 mm x 80 mm.

-	Afwerking traptreden:	bovenzijde antislip (geribde treden).

-	Lengte tredevlak:	30 cm (type 50X70), 32 cm (types 60x90 en 60X120) of 40 cm (types met breedte 70 cm).

-	Sportafstand (optrede):	25-30 cm.

-	Maximum plafondhoogte: 	270 cm of 300 cm (volgens meetstaat). De traplengte is aanpasbaar aan de plafondhoogte (tot 320 cm) door treden toe te voegen of te verwijderen.

-	Hoogte opgeplooide trap:	46 cm.

-	Trapvoeten:	onderaan voorzien van wieltjes in zwarte kunststof

50.	Eigenschappen brandwerend luik:

-	Materiaal:	3 mm HDF + 30 mm EPS + 3 mm wit HDF.

-	Hoogte kast:	14 cm.

-	Totale opbouwdikte:	56 mm.

-	Bevestiging:	….

-	U-waarde luik:	1,8 W/m²K.

-	Scharnieren:	verdekt liggende scharnieren, openklappend naar onder.

##### .40.	 UITVOERING

###### .41.	Basisreferenties:

De uitvoering gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant.

###### .42.	Plaatsing:

De trap wordt met kader en luik als één geheel in de vloeropening geplaatst. Bij de bevestiging gebruikt de aannemer de door de fabrikant voorziene tijdelijke bevestigings- en ophangmiddelen. De definitieve ophanging van het trapgeheel gebeurt met aan de plafondopening aangepaste schroeven en eventueel pluggen.

Indien nodig wordt de trap verlengd door één trede toe te voegen of verkort door 1 trede weg te nemen.

##### .50.	COORDINATIE

###### .55.	Met andere posten:

De uitvoering van dit artikel is o.a. te coördineren met:

-	De vloerafwerking;

-	De plafondafwerking;

-	...

##### .60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

###### .62.	Voor de uitvoering:

De trappen zijn conform aan EN 14975.

Bij de aanbesteding wordt een duidelijke documentatie voorgelegd, alsook de vereiste inbouwdetails.

# ALBINTRA - posten voor de meetstaat

#### Fakro LSF 60 – brandwerende (EI1 60) stalen zoldertrappen met schaarsysteem, max. belasting 200 kg, luik met U = 0,69 W/m2K

#### P1	Stalen zoldertrappen met schaarsysteem Fakro LSF 60 [plafondopening][hoogte]	TP	[st]

#### #P2	Afwerking plafondkader met geïntegreerde afdeklatten in massief dennenhout	TP	[st]

#### #P3	Afwerking plafondkader met geïntegreerde afdeklatten in PVC	TP	[st]

# Normen en referentiedocumenten

.31.30.	Eigenschappen bevestigingskader:

>NBN EN 13556 (2003) – Rondhout en gezaagd hout - Benamingen van in Europa gebruikte houtsoorten.

.31.50.	Eigenschappen brandwerend zolderluik:

>NBN EN 13501-2 (2023) – Brandclassificatie van bouwproducten en bouwelementen - Deel 2: Classificatie met behulp van gegevens van brandwerendheids- en/of rookbeheersingstests, met uitzondering van ventilatiediensten.

###### .62.	Voor de uitvoering:

>NBN EN 14975 (2007) – Loft ladders - Requirements, marking and testing.

ALBINTRA - FAKRO

Bistweg 80

BE 2520 Broechem

Tel.: +32 3 470 12 12

www.albintra.be

info@albintra.be