DEEL 7	SCHRIJNWERKEN

# LOT 73	BINNENTRAPPEN

## 73.20.--.	SYSTEMEN

73.26.00.	VLIERING- EN ZOLDERTRAPPEN

## 73.26.00.	Zoldertrappen, systemen/ alg.  19-06-07

##### .10.	OMVANG

###### .11.	Definitie:

Deze zoldertrappen, trapladders of (schaar)trappen  worden in combinatie met dakluiken toegepast voor een veilige  toegang van zolders.

###### .12.	De werken omvatten:

-	Het opmeten ter plaatse van de dagmaten en andere nodige afmetingen.

-	De levering en de plaatsing van de trappen, met bevestigingskader en zolderluik, met alle voorziene opties en accessoires.

-	Alle toebehoren voor ophanging en bevestiging (tijdelijk en definitief) van het trapgeheel.

###### .13.	Tevens in deze post inbegrepen:

-	De randafwerkingen, aansluitingen, ... met de omringende dak-, vloer- en plafondafwerkingen,

-	Het verwijderen van alle verpakkingsmaterialen.

-	Het opkuisen en reinigen van de treden na plaatsing van de trap.

...

##### .30.	MATERIALEN

Alle elementen van het trapgeheel, zoals de omkasting, de trapladder en een afsluitbaar luik, veerarmen, … komen verplicht van dezelfde fabrikant.

### 73.26.01.511.11.2	Zoldertrappen, vouwtrappen, staal

Fakro LMF 120 – brandwerende (EI1 60) opvouwbare stalen zoldertrappen, max. belasting 200 kg, U luik = 0,79 W/m2K (voor ruimtes tot 305 cm plafondhoogte)

##### .20.	MEETCODE

###### .21.	Aard van de overeenkomst:

.21.20.	Pro memorie. [PM]

.21.50.	Totale prijs. [TP]

###### .22.	Meetwijze:

.22.10.	Meeteenheid:

.22.11.	Nihil. [1]

.22.16.	Statistische eenheden:

.22.16.10.	Per stuk. [st]

.22.20.	Opmetingscode:

Per stuk volgens type en afmetingen.

De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaand aan de plaatsing uitvoerig gecontroleerd door de aannemer.

##### .30.	MATERIALEN

.30.10.	Systeemeigenschappen:

Het trapgeheel omvat een grenen omkasting, een stalen opvouwbare ladder en een afsluitbaar luik (HDF+EPS).

Het luik wordt bevestigd aan de ladder, die scharnierend is opgehangen in de kast.

Het totale gewicht van luik en ladder kan zonder moeite door 1 persoon worden neergelaten of opgeklapt. Om het luik in elke stand in evenwicht te houden is een inrichting voorzien met zijdelingse veerarmen met regelbare ingebouwde veren, die het luik in evenwicht houden rond de scharnieren.

.31.20.	Basiskenmerken:

#1.31.21	[Albintra - Fakro]

-	Leverancier:	Albintra

-	Merknaam en type:	Fakro LMF 120

#2.31.22.	[neutraal]

.31.30.	Eigenschappen kast:

-	Materialen:	grenen code PNSY volgens NBN EN 13556 (Pinus Sylvestris L.), dikte 20 mm, hoogte 160 mm.

-	Afmetingen plafondopening: 	breedte: 60, 70 of 86 cm; lengte: 120, 130 of 140 cm.

-	Buitenafmetingen kast: 	breedte: 58, 68 of 84 cm; lengte: 118, 128 of 138 cm.

-	Bevestigingssysteem:	Systeem voor snelle montage in het plafond.

De kast wordt zijdelings vastgezet in de dragende vloerplaat. Alvorens te bevestigen wordt er op gelet dat alle hoeken haaks en loodrecht zijn. De onderzijde moet in het vlak van het plafond liggen.

-	Afwerking rondom kader:	Luchtdicht d.m.v. dubbele dichtingsbanden rondom.

De kast is onderaan voorzien van een wit afgelakt metalen frame met geïntegreerde metalen afdeklatten,

.31.40.	Eigenschappen ladder:

-	Materialen:	Alle metalen onderdelen zijn uit gegalvaniseerd of gebichromatiseerd staal.

-	Maximale belasting: 	200 kg.

-	Aantal trapdelen:	3.

-	Aantal traptreden:	standaard 13.

-	Trapafmetingen: 	sectie traptreden: minimum 30 mm x 130 mm.

sectie trapbomen: minimum 20 mm x 40 mm.

-	Afwerking traptreden:	bovenzijde antislip (geponste treden).

-	Lengte tredevlak:	35 cm.

-	Sportafstand (optrede):	25 cm.

-	Maximum plafondhoogte: 	280 cm of 305 cm. (volgens meetstaat)

-	Hoogte opgeplooide trap:	34 cm.

-	Trapleuning: 	de trappen zijn voorzien van een rode metalen handleuning en er is een mechanisme met drukveer voorzien.

-	Trapvoeten:	onderaan voorzien van uitschuifbare antislip voetjes.

31.50.	Eigenschappen luik:

-	Materiaal:	1 mm witgelakt staal + 80 mm steenwolisolatie + 1 mm witgelakt staal.

-	Hoogte kast:	22,5 cm.

-	Totale opbouwdikte:	82 mm.

-	Bevestiging:	Systeem voor snelle montage in het plafond.

-	Brandweerstand:	EI1 60 min (NBN EN 13501-2).

-	U-waarde luik:	0,79 W/m²K.

-	Scharnieren:	verdekt liggende scharnieren, openklappend naar onder.

##### .40.	 UITVOERING

###### .41.	Basisreferenties:

De uitvoering gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant.

###### .42.	Plaatsing:

De trap wordt met kader en luik als één geheel in de vloeropening geplaatst. Bij de bevestiging gebruikt de aannemer de door de fabrikant voorziene tijdelijke bevestigings- en ophangmiddelen. De definitieve ophanging van het trapgeheel gebeurt met aan de plafondopening aangepaste schroeven en eventueel pluggen.

##### .50.	COORDINATIE

###### .55.	Met andere posten:

De uitvoering van dit artikel is o.a. te coördineren met:

-	De vloerafwerking;

-	De plafondafwerking;

-	...

##### .60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

###### .62.	Voor de uitvoering:

De trappen zijn conform aan EN 14975.

Bij de aanbesteding wordt een duidelijke documentatie voorgelegd, alsook de vereiste inbouwdetails.

# ALBINTRA - posten voor de meetstaat

Fakro LMF 120 – brandwerende (EI1 60) opvouwbare stalen zoldertrappen, max. belasting 200 kg, U luik = 0,79 W/m2K (voor ruimtes tot 305 cm plafondhoogte)

#### P1	Stalen zoldertrappen, opvouwbaar Fakro LMF 120 [plafondopening][hoogte]	TP	[st]

#### #P2	…

# Normen en referentiedocumenten

.31.30.	Eigenschappen bevestigingskader:

>NBN EN 13556 (2003) – Rondhout en gezaagd hout - Benamingen van in Europa gebruikte houtsoorten.

.31.50.	Eigenschappen brandwerend zolderluik:

>NBN EN 13501-2 (2023) – Brandclassificatie van bouwproducten en bouwelementen - Deel 2: Classificatie met behulp van gegevens van brandwerendheids- en/of rookbeheersingstests, met uitzondering van ventilatiediensten.

###### .62.	Voor de uitvoering:

>NBN EN 14975 (2007) – Loft ladders - Requirements, marking and testing.

ALBINTRA - FAKRO

Bistweg 80

BE 2520 Broechem

Tel.: +32 3 470 12 12

www.albintra.be

info@albintra.be