ALUPROF Skyline R – Aluminium hefschuifamen met verborgen frame, vleugeldiepte 71 mm, voor schuiframen tot 4 m hoog

Korte beschrijving

Schuiframen Skyline R, waarvan de kozijnen en de vleugels zijn samengesteld uit aluminium profielen. Ze bieden de gebruiker een comfortabele, drempelloze overgang van huis naar terras en/of omgeving en bieden optimale uitzichten door de minimale zichtbaarheid van het frame. Het frame is verborgen in de wanden, vloer en plafond.

Materialen:

-	Basismateriaal profielen:		100 % recycleerbaar aluminium

-	Thermische isolator:		Polyamide, versterkt met 25% glasvezel.

-	Materiaal afdichtingsprofielen:	soepel EPDM (volgens TV 221)

-	Kleur afdichtingsprofielen:	grijs of zwart

-	Oppervlaktebehandeling:	gepoederlakt of geanodiseerd

Afmetingen:

-	Bouwdiepte profiel 2 rails :	190 mm.

-	Bouwdiepte profiel 3 rails :	292 mm.

-	Maximale afmetingen vleugel:	H tot 4000 mm, (koppelbaar in de breedte).

-	Maximaal gewicht vleugel:	500 kg (handmatig) en 700 kg (mechanisch bediend).

De zichtbare breedte van de verbinding van de deurvleugels is 25 mm.

De profielen laten toe beglazing te plaatsen van 52 tot 60 mm dikte.

Mechanische weerstand en stabiliteit:

-	Weerstand tegen windbelasting (STS 52:2005):	klasse C5 (NBN EN 12210:2000 + /AC:2002)

Hygiëne, gezondheid, milieu:

-	Waterdichtheid (STS 52:2005):		klasse 9A (600 Pa) (NBN EN 12208:2000)

-	Luchtdoorlatendheid (STS 52:2005):	klasse 3 (NBN EN 12207:2000)

Gebruiksveiligheid:

-	Schokweerstand (STS 52:2005):		minimaal klasse 3 (NBN EN 13049:2003)

Energiebesparing en warmtebehoud:

-	Warmtedoorgangscoëfficiënt volgens NBN EN ISO 10077-2:2012:	Uf = vanaf 0,85 W/(m².K) voor deuren met vleugelafmetingen 2,07 × 3,44 m, met een vulling van driedubbel glas met coëfficiënt Ug=0,5 W/(m2K) en warme afstandshouder