ALUPROF MB-79N E,  MB-79N ST,  MB-79N SI  – Aluminium ramen met zichtbare vleugel, bouwdiepte 80,8 mm, 3 kamers

Korte beschrijving

Aluminium raam- en deurprofielen voor de constructie van verschillende typen ramen, enkele en dubbele buitendeuren, kiepschuiframen en wandoplossingen met deuren, die worden gekenmerkt door bijzonder goede thermische en akoestische isolatie en hoge vocht- en luchtdichtheid.

De ramen uit aluminium profielen worden geplaatst achter de slag van de draagstructuur. De profielen laten toe beglazing te plaatsen tot 63 mm dikte voor ramen en tot 54 mm voor deuren.

Raamprofielen;

MB-79N E aluminium raamwerk met centrale diching van één component.

MB-79N ST aluminium raamwerk met centrale tweecomponentendichting.

MB-79N SI aluminium raamwerk met isolerende inzetten en centrale tweecomponentendichting.

Deurprofielen;

MB-79N ST aluminium deurprofielen met centrale tweecomponentendichting.

MB-79N SI en SI+ aluminium deurprofielen met isolerende inzetten en centrale tweecomponentendichting.

Materialen:

-	Basismateriaal profielen:	100 % recycleerbaar aluminium

-	Thermische isolator:	Polyamide, versterkt met 25% glasvezel.

-	Materiaal afdichtingsprofielen:	soepel EPDM (volgens TV 221)

-	Kleur afdichtingsprofielen:	grijs of zwart

-	Oppervlaktebehandeling:	gepoederlakt of geanodiseerd.

Afmetingen raamprofielen:

-	Bouwdiepte:		79 mm (vleugel), 70 mm (vast kader).

-	Beglazingsdikte:		10,5-63 mm (vleugel), 1,5-54 mm (vast kader).

-	Maximale afmetingen vleugel:	ofwel H tot 2700 mm, L tot 1350 mm.

ofwel H tot 2150 mm, L tot 1700 mm.

Afmetingen deurprofielen:

-	Bouwdiepte:	70 mm (vleugel), 70 mm (kozijn).

-	Beglazingsdikte:	1,5-54 mm (vast kader).

-	Maximale afmetingen vleugel:	H tot 2800 mm, L tot 1400 mm.

Mechanische weerstand en stabiliteit:

-	Weerstand tegen windbelasting ramen (STS 52:2005): klasse C5 of C4 (NBN EN 12210:2001 + /AC:2002)

-	Weerstand tegen windbelasting deuren (STS 52:2005): klasse C1/B1 (NBN EN 12210:2001 + /AC:2002)

Hygiëne, gezondheid, milieu:

-	Waterdichtheid ramen (STS 52:2005):	klasse E (1950 Pa) (NBN EN 12208:2001).

-	Luchtdoorlatendheid ramen (STS 52:2005):	klasse 4 (NBN EN 12208:2001)

-	Waterdichtheid deuren (STS 52:2005):	klasse 5A (200 Pa) (NBN EN 12208:2001).

-	Luchtdoorlatendheid deuren (STS 52:2005):	klasse 3 (NBN EN 12207:2000)

Gebruiksveiligheid deuren:

-	Inbraakwerendheid:			tot klasse RC3

Energiebesparing en warmtebehoud:

-	Warmtedoorgangscoëfficiënt ramen:	MB-79N E [Uf raam vanaf 1,21 W/(m2.K),]

MB-79N ST [Uf raam vanaf 1,21 W/(m2.K)]

MB-79 N SI [Uw raam vanaf 0,64 W/(m2.K)]

-	Warmtedoorgangscoëfficiënt deuren:	MB-79N ST [Uf deur vanaf 2,16 W/(m2.K)]

MB-79 N SI [Uf deur vanaf 1,76 W/(m2.K)]

MB-79 N SI+ [Uf vanaf 1,22 W/(m2.K)]