MB-86B en MB-86 xx – Aluminium ramen met zichtbare vleugel, bouwdiepte 80,8 mm, 3 kamers

Korte beschrijving

Het systeem MB-86 dient voor het uitvoeren van verschillende typen ramen, balkondeuren, portieken, etalages en ruimtelijke constructies die worden gekenmerkt door bijzonder goede thermische en akoestische isolatie en hoge vocht- en luchtdichtheid.

De ramen uit aluminium profielen worden geplaatst achter de slag van de draagstructuur. De profielen laten toe beglazing te plaatsen tot 60 mm dikte.

Deurprofielen; Deurtype met verborgen vleugel, waardoor de oppervlakte van de beglazing en de hoeveelheid binnenvallend licht wordt gemaximaliseerd en waardoor de deurkaders er slank uitzien.

-	Raamtypes:

MB-86B, met ATG [Uw vanaf 0,8 W/(m2.K)]

MB-86 ST [Uf vanaf 1,39 W/(m2.K)]

MB-86 SI [Uf vanaf 0,92 W/(m2.K)]

MB-86 Aero [Uf vanaf 0,57W/(m2.K)]

-	Deurtypes:

MB-86US ST - met lege centrale kamer in de compoundprofielen.

MB-86US SI - met thermische onderbreking in de centrale kamer in de compoundprofielen.

MB-86US Aero  - met speciale thermische opvulling in centrale kamer in de compoundprofielen.

Materialen:

-	Basismateriaal profielen:	100 % recycleerbaar aluminium

-	Thermische isolator:	Polyamide, versterkt met 25% glasvezel.

-	Materiaal afdichtingsprofielen:	soepel EPDM (volgens TV 221)

-	Kleur afdichtingsprofielen:	grijs of zwart

-	Oppervlaktebehandeling:	gepoederlakt of geanodiseerd.

Afmetingen ramen:

MB-86 ST aluminium raamwerk met lege centrale kamer in de compoundprofielen.

MB-86 SI aluminium raamwerk met thermische onderbreking in de centrale kamer in de compoundprofielen.

MB-86 Aero aluminium raamwerk met speciale thermische opvulling in de centrale kamer in de compoundprofielen.

-	Bouwdiepte:	86 mm (vleugel), 77 mm (vast kader).

-	Beglazingsdikte:	21-70,5 mm (vleugel), 13,5-61,5 mm (vast kader).

-	Maximale afmetingen vleugel:	H tot 2800 mm, L tot 1700 mm.

-	Maximaal gewicht vleugel:	150 kg (draaikipraam tot 160 kg).

MB-86B aluminium raamwerk met thermische onderbreking in de centrale kamer in de compoundprofielen, met ATG.

-	Bouwdiepte:	86 mm (vleugel), 77 mm (vast kader).

-	Beglazingsdikte:	21-70,5 mm (vleugel), 13-61 mm (kozijn).

-	Maximale afmetingen vleugel:	H tot 2500 mm, L tot 1500 mm.

-	Maximaal gewicht vleugel:	150 kg.

Afmetingen deuren:

MB-86US ST  aluminium deuren met lege centrale kamer in de compoundprofielen.

MB-86US SI aluminium deuren met thermische onderbreking in de centrale kamer in de compoundprofielen.

MB-86US Aero  aluminium deuren met speciale thermische opvulling in de centrale kamer in de compoundprofielen.

-	Bouwdiepte:	77 mm (vleugel), 77 mm (kozijn).

-	Beglazingsdikte:	13,5-61,5 mm (vast kader).

-	Maximale afmetingen vleugel:	H tot 3000 mm, L tot 1400 mm.

-	Maximaal gewicht vleugel:	200 kg.

MB-86B aluminium raamwerk met thermische onderbreking in de centrale kamer in de compoundprofielen, met ATG.

-	Bouwdiepte:	77 mm (vleugel), 77 mm (kozijn).

-	Beglazingsdikte:	13-61 mm (vast kader).

-	Maximale afmetingen vleugel:	H tot 2600 mm, L tot 1400 mm.

-	Maximaal gewicht vleugel:	160 kg.

Mechanische weerstand en stabiliteit:

-	Weerstand tegen windbelasting (STS 52:2005): klasse C5 of C4 [voor MB-86B] (NBN EN 12210:2001 + /AC:2002)

Hygiëne, gezondheid, milieu:

-	Waterdichtheid ramen (STS 52:2005):	klasse E (1500 Pa) (NBN EN 12208:2001).

-	Luchtdoorlatendheid ramen (STS 52:2005):	klasse 4 (NBN EN 12208:2001)

-	Waterdichtheid deuren (STS 52:2005):	klasse 5A (200 Pa) (NBN EN 12208:2001).

-	Luchtdoorlatendheid deuren (STS 52:2005):	klasse 3 (NBN EN 12208:2001)

Gebruiksveiligheid deuren:

-	Inbraakwerendheid:			tot klasse RC3

Energiebesparing en warmtebehoud:

-	Warmtedoorgangscoëfficiënt ramen:

Uw = vanaf 0,80 W/(m².K) [MB-86B] met ATG

Uf = vanaf 1,03 W/(m².K) [MB-86 ST] met lege centrale kamer

Uf = vanaf 1,01 W/(m².K) [MB-86 SI] met thermische onderbreking in de centrale kamer

Uf = vanaf 0,86 W/(m².K) [MB-86 Aero] met speciale thermische opvulling in de centrale kamer

-	Warmtedoorgangscoëfficiënt deuren:

Ud = vanaf 1,10 W/(m².K) [MB-86B] met ATG

Uf = vanaf 2,16 W/(m².K) [MB-86 ST] met lege centrale kamer

Uf = vanaf 1,76 W/(m².K) [MB-86 SI] met thermische onderbreking in de centrale kamer

Uf = vanaf 1,22 W/(m².K) [MB-86 Aero] met speciale thermische opvulling in de centrale kamer i