## 75.42.10.	Lichtkoepels, alg., voor utiliteitsbouw

## 75.42.10. ¦4--.	Lichtkoepels, kunststof, voor utiliteitsbouw

### VELUX COMMERCIAL

Lichtkoepel PC – daklichtkoepel, slagvast,  met PVC / polyester opstand, voor lichttransmissie door platte en lichthellende daken (≤15°)

##### .10.	OMVANG

###### .12.	De werken omvatten:

-	Het opmeten ter plaatse van de dagmaten en andere nodige afmetingen.

-	De levering en de plaatsing van de voorgeassembleerde dakkoepels, met de voorziene opties en accessoires, nodig voor het inbouwen volgens de plannen.

-	De levering en plaatsing van het hang- en sluitwerk [beslag en toebehoren], d.w.z. van de toebehoren voor het bedienen, equilibreren, afhangen, sluiten en vergrendelen.

-	De plaatsing incl. bevestiging en de regeling van de dakkoepels, zowel voor de vaste als voor de bewegende delen met inbegrip van de eventuele beglazing, opvulelementen en dichtingselementen.

-	De beschermingsprocédés of oppervlaktebehandeling.

#...

###### .13.	Tevens in deze post inbegrepen:

-	Het opvullen van de kieren tussen dakkoepels en dak- en plafondopbouw met een aangepast materiaal.

-	Het verwijderen van het afval afkomstig van de werken.

-	...

###### .14.	Niet in deze post inbegrepen:

-	Elektrische bedrading

-	Daksolatie- en dakbedekkingsmaterialen,

-	Bevestigingsmiddelen voor opstand

-	...

###### .16.	Belangrijke opmerking:

De daklichtkoepel is inbouwklaar voorgemonteerd.

Alle elementen, voorziene componenten, hulpstukken en accessoires vormen een geheel en komen verplicht van dezelfde fabrikant.

...

##### .20.	MEETCODE

###### .21.	Aard van de overeenkomst:

.21.10.	Totale prijs. [TP]

.21.30.	Inbegrepen. [PM]

###### .22.	Meetwijze:

.22.10.	Meeteenheid:

.22.11.	Nihil. [1]

●	Onderdelen.

●	Bevestigingsmiddelen.

.22.16.	Statistische eenheden:

.22.16.10.	Per stuk. [st]

●	Daklichtkoepel.

.22.20.	Opmetingscode:

-	Per stuk volgens type en afmetingen.

De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaandelijk uitvoerig gecontroleerd door de aannemer.

##### .30.	MATERIALEN

.30.10.	Systeemeigenschappen:

Compleet geassembleerde scharnierende, ventilerende (of vaste) daklichtkoepel, met los geleverde geïsoleerde dakopstand. Geschikt voor platte daken en licht hellende daken met helling tot max. 15°. De koepels zijn lichtgebogen, de basis is vierkant, rechthoekig of rond.

De productie van de dakkoepel gebeurt conform ISO 9001.

###### .31.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.20.	Basiskenmerken:

#.31.21	[VELUX COMMERCIAL]

-	Leverancier:	VELUX COMMERCIAL

-	Type:	slagvaste dakkoepels PC

#.31.22.	[neutraal]

###### .31.30	Kenmerken of eigenschappen van de samenstellende onderdelen:

.31.31.	Eigenschappen opstand:

-	Materiaal opstand:	Volgens meetstaat; Beschikbare types;

Opstand PVC RO 16 - met EPS geïsoleerd, hoogte 16 cm.

Opstand PVC EU 15 (SF15) - lucht geïsoleerd, hoogte 15 cm.

Opstand PVC EU 15 (BF15) - met EPS geïsoleerd, hoogte 15 cm.

Opstand PVC EU 30 (BF30) - met EPS geïsoleerd, hoogte 30 cm.

Opstand GRP BNL 15 (polyester) – met PU geïsoleerd, hoogte 15 cm.

Opstand GRP EU 15 (polyester) – met PU geïsoleerd, hoogte 15 cm.

Opstand GRP EU 15 (polyester) – met PU geïsoleerd, hoogte 30 cm.

Opstand GRP EU 15 (polyester) – met PU geïsoleerd, hoogte 50 cm.

-	Kleur opstand:	wit.

.31.32.	Eigenschappen koepel:

Variant 1 – dubbelwandig

-	Type koepel:	dubbelwandig.

-	Vorm koepel:	zie detailtekeningen.

-	Materiaal buitenschaal	helder polycarbonaat, τv=88%/g=82%.;

of zonwerend polycarbonaat, τv=81%/g=65%.

-	Materiaal binnenschaal	helder acrylaat, τv=92%/g=87%.; of opaal acrylaat, τv=86%/g=82%.; of helder polycarbonaat, τv=88%/g=82%..

-	Weerstand tegen stootbelasting (klasse ):	SB 300 indien alleen buitenschaal PC, SB 1200 indien meerwanding PC.

-	Luchtgeluidisolatie (Rw) (EN-ISO 140-3):	20 dB.

-	Warmtedoorgangscoëfficiënt (U):			≥3,1. W/(m².K)

-	Lichtdoorlatendheid, totaal (τD65):			…%

Variant 2 - driewandig

-	Type koepel:	driewandig.

-	Vorm koepel:	zie detailtekeningen.

-	Materiaal buitenschaal	helder polycarbonaat, τv=88%/g=82%.;

of zonwerend polycarbonaat, τv=81%/g=65%.

-	Materiaal binnenschaal	helder acrylaat, τv=92%/g=87%.; of opaal acrylaat, τv=86%/g=82%.; of helder polycarbonaat, τv=88%/g=82%..

-	Weerstand tegen stootbelasting (klasse ):	≤SB 1200.

-	Luchtgeluidisolatie (Rw) (EN-ISO 140-3):	22 dB.

-	Warmtedoorgangscoëfficiënt (U):			≥2,0. W/(m².K

-	Lichtdoorlatendheid, totaal (τD65):			… %

Variant 3 - vierwandig

-	Type koepel:	vierwandig.

-	Vorm koepel:	zie detailtekeningen.

-	Materiaal buitenschaal	helder polycarbonaat, τv=88%/g=82%.;

of zonwerend polycarbonaat, τv=81%/g=65%.

-	Materiaal binnenschaal	helder acrylaat, τv=92%/g=87%.; of opaal acrylaat, τv=86%/g=82%.; of helder polycarbonaat, τv=88%/g=82%..

-	Weerstand tegen stootbelasting (klasse ):	≤SB 1200.

-	Luchtgeluidisolatie (Rw) (EN-ISO 140-3):	22 dB.

-	Warmtedoorgangscoëfficiënt (U):			≥1,5. W/(m².K

-	Lichtdoorlatendheid, totaal (τD65):			… %

Variant 4 - vijfwandig

-	Type koepel:	vijfwandig.

-	Vorm koepel:	zie detailtekeningen.

-	Materiaal buitenschaal	helder polycarbonaat, τv=88%/g=82%.;

of zonwerend polycarbonaat, τv=81%/g=65%.

-	Materiaal binnenschaal	helder acrylaat, τv=92%/g=87%.; of opaal acrylaat, τv=86%/g=82%.; of helder polycarbonaat, τv=88%/g=82%..

-	Weerstand tegen stootbelasting (klasse):	≤SB 1200.

-	Luchtgeluidisolatie (Rw) (EN-ISO 140-3):	22 dB.

-	Warmtedoorgangscoëfficiënt (U):			≥1,2. W/(m².K

-	Lichtdoorlatendheid, totaal (τD65):			… %

Vervolg

-	Dagmaat koepel:	Afmetingen volgens meetstaat, leverbaar in meerdere standaardmaten,

.31.33.	Eigenschappen hang- en sluitwerk:

-	Openingsmechanisme:	-Indien vaste lichtkoepel: schroefbevestiging op opstand

-Indien ventilerende lichtkoepel: ventilatieraam met handmatige spindel inclusief zwengel of elektrisch dmv electrospindel of kettingmotor. Elektrische uitvoering met bedraadde schakelaar of ontvanger in combinatie met draadloze afstandsbediening (1 of 5-kanaals) / muurschakelaar

-	Handgreep:	geen.

-	Scharnieren:	2 RVS scharnieren bij Solo uitvoering (tot 150 cm lang) of 3 RVS scharnieren bij Tandem uitvoering (meer dan 150 cm).

-	….

.31.50.	Prestatiekenmerken:

.31.51.	ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

-	Duurzaamheid, mechanische eigenschappen (klasse):	∆A, Cu1, Ku1 voor puur PC helder; ∆D, Cu1, Ku1 voor puur PC.

-	Impact load, Large Soft Body:	klasse SB 1200;

-	Upward load	klasse UL 1500 (voor vaste vierkante/rechthoekige lichtkoepel)

.31.52.	ER2 Brandveiligheid:

- Brandklasse lichtkoepel (EN 13501-1):	klasse B-s2,d0 voor puur PC lichtkoepel en klasse E voor PC/acryl lichtkoepel combinaties

-	Brandklasse opstand(EN 13501-1):		klasse D voor opstand PVC EU 15 (SF15)

.31.53.	ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

-	Wind- en waterdichtheid:	Pass

.31.55.	ER5 Geluidswering:

-	Geluidsisolatie koepel:	RW= 20 dB voor dubbelwandige koepel en 22 dB voor 3-wandige, 4-wandige of 5-wandige koepel.

##### .40.	UITVOERING

###### .42.	Algemene voorschriften:

De uitvoering gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant.

###### .43.	Uitvoeringswijze:

.43.10.	Detailplan:

Plaatsing zoals aangeduid op de plannen.

.43.20.	Montage:

De montageflens van de toegangskoepel wordt op het dakoppervlak geschroefd en is reeds voorzien van voorgeboorde gaten.

##### .50.	COORDINATIE

###### .55.	Met andere posten:

De uitvoering van dit artikel is o.a. te coördineren met volgende posten:

.55.30.	Deel 3 - Dakwerken:

…

.55.80.	Deel 8 - Afwerkingen:

.55.83.	Lot 83 - Plafondafwerkingen [naast pleisterwerk]

…

##### .60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

###### .61.	Voor levering:

.61.10.	Voor te leggen documenten:

.61.16.	Volledig gedetailleerde documentatie:

Bij de aanbesteding wordt een duidelijke documentatie voorgelegd, alsook de vereiste montagedetails.

Het bewijs dat de productie van de dakkoepel gebeurt conform ISO 9001.

# VELUX COMMERCIAL - posten voor de meetstaat

Lichtkoepel PC – daklichtkoepel met PVC / polyester opstand en PC koepel, voor lichttransmissie door platte en lichthellende daken (≤15°)

#### P1	PVC opstand VELUX COMMERCIAL, [dagmaat] [type]	TP	[st]

#### P2	Polyester opstand VELUX COMMERCIAL, [dagmaat] [type]	TP	[st]

#### P3	Dakkoepel tweewandig VELUX COMMERCIAL, PC/acryl vierkant, bol [dagmaat] [buitenschaal / binnenschaal]	TP	[st]

#### P3	Dakkoepel tweewandig VELUX COMMERCIAL, PC/PC vierkant, bol [dagmaat] [buitenschaal / binnenschaal]

#### TP	[st]

#### P4	Dakkoepel driewandig VELUX COMMERCIAL, vierkant, bol [dagmaat] [buitenschaal / binnenschaal]

#### TP	[st]

#### P5	Dakkoepel vierwandig VELUX COMMERCIAL vierkant, bol [dagmaat] [buitenschaal / binnenschaal]

#### TP	[st]

#### P6	Dakkoepel vijfwandig VELUX COMMERCIAL vierkant, bol [dagmaat] [buitenschaal / binnenschaal]

#### TP	[st]

#### P7	Dakkoepel tweewandig VELUX COMMERCIAL, PC/acryl vierkant, piramide [dagmaat] [buitenschaal / binnenschaal]	TP	[st]

#### P8	Dakkoepel tweewandig VELUX COMMERCIAL, PC/PC vierkant, piramide [dagmaat] [buitenschaal / binnenschaal]	TP	[st]

#### P9	Dakkoepel driewandig VELUX COMMERCIAL, vierkant, piramide [dagmaat] [buitenschaal / binnenschaal]

#### TP	[st]

#### P10	Dakkoepel vierwandig VELUX COMMERCIAL vierkant, piramide [dagmaat] [buitenschaal / binnenschaal]

#### TP	[st]

#### P11	Dakkoepel tweewandig VELUX COMMERCIAL, PC/acryl rond [dagmaat] [buitenschaal / binnenschaal]

#### TP	[st]

#### P12	Dakkoepel tweewandig VELUX COMMERCIAL, PC/PC rond [dagmaat] [buitenschaal / binnenschaal]

#### TP	[st]

#### P13	Dakkoepel driewandig VELUX COMMERCIAL, rond [dagmaat] [buitenschaal / binnenschaal]	TP	[st]

#### P14	Dakkoepel vierwandig VELUX COMMERCIAL rond [dagmaat] [buitenschaal / binnenschaal]	TP	[st]

#### P15	Bevestigingsmiddelen	PM	[1]

# Normen en referentiedocumenten

.31.51.	ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

>NEN 6702:2007 - NL - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Belastingen en vervormingen [3e uitg.] [ICS 91.080.01]

>NBN EN 1991-1-1:2002 - R - NL,FR,EN,DE  - Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1-1 : Algemene belastingen - Dichtheden, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen (+ AC:2009) = EN 1991-1-1:2002 + /AC:2009 [1e uitg.] [ICS: 91.010.30]

>NBN EN 1991-1-1 ANB:2007 - R - NL,FR  - Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1-1 : Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen - Nationale belgische bijlage [2e uitg.] [ICS: 91.010.30]

>NBN EN 1991-1-1/AC:2009 - R - x  - Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1-1 : Algemene belastingen - Dichtheden, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen = EN 1991-1-1/AC:2009 [1e uitg.] [ICS: 91.010.30]

>NEN 3660:1988 - NL - Gevelvullingen - Luchtdoorlatendheid, stijfheid en sterkte - Beproevingsmethoden [2e uitg.] [ICS 91.060.10, 91.060.50, 91.100.60]
Vervangen door: NEN-EN 12114:2000, NEN-EN 12155:2000 deels, NEN-EN 12211 deels, NEN-EN 1026:2000 deels, NEN-EN 12153:2000 deels

.31.53.	ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

>NEN-EN 12155:2000 - EN - Vliesgevels - Waterdichtheid - Laboratoriumbeproeving onder statische druk [1e uitg.] [ICS: 91.060.10]

>NEN-EN 1026:2000 - EN - Ramen en deuren - Luchtdoorlatendheid - Beproevingsmethode [1e uitg.] [ICS: 91.060.10]

VELUX COMMERCIAL

Boulevard de l’Europe 121

1301 Bierges

Tel.: +32 (0)10 142091

info@veluxcommercial.e

https://commercial.velux.be