## 75.42.10.	Lichtkoepels, alg., voor utiliteitsbouw

## 75.42.10. ¦4--.	Lichtkoepels, kunststof, voor utiliteitsbouw

### VELUX COMMERCIAL

Acrylaat lichtkoepel– daklichtkoepel met PVC of polyester opstand en koepel in acrylaat, voor lichttransmissie door platte en licht hellende daken (≤15°)

##### .10.	OMVANG

###### .12.	De werken omvatten:

-	Het opmeten ter plaatse van de dagmaten en andere nodige afmetingen.

-	De levering en de plaatsing van de voorgeassembleerde dakkoepels, met de voorziene opties en accessoires, nodig voor het inbouwen volgens de plannen.

-	De levering en plaatsing van het hang- en sluitwerk [beslag en toebehoren], d.w.z. van de toebehoren voor het bedienen, equilibreren, afhangen, sluiten en vergrendelen.

-	De plaatsing incl. bevestiging en de regeling van de dakkoepels, zowel voor de vaste als voor de bewegende delen met inbegrip van de eventuele beglazing, opvulelementen en dichtingselementen.

-	De beschermingsprocédés of oppervlaktebehandeling.

#...

###### .13.	Tevens in deze post inbegrepen:

-	Het opvullen van de kieren tussen dakkoepels en dak- en plafondopbouw met een aangepast materiaal.

-	Het verwijderen van het afval afkomstig van de werken.

-	...

###### .14.	Niet in deze post inbegrepen:

-	Elektrische bedrading.

-	Daksolatie- en dakbedekkingsmaterialen, .

-	Bevestigingsmiddelen voor opstand.

-	...

###### .16.	Belangrijke opmerking:

De daklichtkoepel is inbouwklaar voorgemonteerd.

Alle elementen, voorziene componenten, hulpstukken en accessoires vormen een geheel en komen verplicht van dezelfde fabrikant.

...

##### .20.	MEETCODE

###### .21.	Aard van de overeenkomst:

.21.10.	Totale prijs. [TP]

.21.30.	Inbegrepen. [PM]

###### .22.	Meetwijze:

.22.10.	Meeteenheid:

.22.11.	Nihil. [1]

●	Onderdelen.

●	Bevestigingsmiddelen.

.22.16.	Statistische eenheden:

.22.16.10.	Per stuk. [st]

●	Daklichtkoepel.

.22.20.	Opmetingscode:

-	Per stuk volgens type en afmetingen.

De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaandelijk uitvoerig gecontroleerd door de aannemer.

##### .30.	MATERIALEN

.30.10.	Systeemeigenschappen:

Compleet geassembleerde scharnierende ventilerende (of vaste) daklichtkoepel, met los geleverde geïsoleerde dakopstand. Geschikt voor platte daken en daken met helling tot max. 15°. De koepels zijn lichtgebogen, de basis is vierkant, rechthoekig of rond.

De productie van de dakkoepel gebeurt conform ISO 9001.

###### .31.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.20.	Basiskenmerken:

#.31.21	[VELUX COMMERCIAL]

-	Leverancier:	VELUX COMMERCIAL

-	Type:	Acrylaat dakkoepel

#.31.22.	[neutraal]

###### .31.30	Kenmerken of eigenschappen van de samenstellende onderdelen:

.31.31.	Eigenschappen opstand:

-	Materiaal opstand:	Volgens meetstaat; Beschikbare types;

Opstand PVC RO 16 - met EPS geïsoleerd, hoogte 16 cm.

Opstand PVC EU 15 (SF15) - lucht geïsoleerd, hoogte 15 cm.

Opstand PVC EU 15 (BF15) - met EPS geïsoleerd, hoogte 15 cm.

Opstand PVC EU 30 (BF30) - met EPS geïsoleerd, hoogte 30 cm.

Opstand GRP BNL 15 (polyester) – met PU geïsoleerd, hoogte 15 cm.

Opstand GRP EU 15 (polyester) – met PU geïsoleerd, hoogte 15 cm.

Opstand GRP EU 30 (polyester) – met PU geïsoleerd, hoogte 30 cm.

Opstand GRP EU 50 (polyester) – met PU geïsoleerd, hoogte 50 cm.

-	Kleur opstand:	wit.

31.32.	Eigenschappen koepel:

-	Type koepel:	vierkante, bolle koepels met twee, drie, vier of vijf wanden, volgens meetstaat,

vierkante, piramidekoepels met twee, drie of vier wanden, volgens meetstaat,

ronde lichtkoepels met twee, drie of vier wanden, volgens meetstaat,

-	Materiaal koepels:	alle wanden zijn in acrylaat (PMMA).

-	Dagmaat koepel:	Afmetingen volgens meetstaat, leverbaar in meerdere standaardmaten,

.31.33.	Eigenschappen hang- en sluitwerk:

-	Openingsmechanisme:	-Indien vaste lichtkoepel: schroefbevestiging op opstand

-Indien ventilerende lichtkoepel: ventilatieraam met handmatige spindel inclusief zwengel of elektrisch dmv electrospindel of kettingmotor. Elektrische uitvoering met bedraadde schakelaar of ontvanger in combinatie met draadloze afstandsbediening (1 of 5-kanaals) / muurschakelaar

-	Handgreep:	geen.

-	Scharnieren:	2 RVS scharnieren bij Solo ventilerende uitvoering (tot 150 cm lang) of 3 RVS scharnieren bij Tandem ventilerende uitvoering (meer dan 150 cm).

-	….

.31.50.	Prestatiekenmerken:

.31.51.	ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

- Upward load	klasse UL 1500 (voor vaste vierkante/rechthoekige lichtkoepel)

- Downward load	klasse DL 750

.31.52.	ER2 Brandveiligheid:

- Brandklasse lichtkoepel (EN 13501-1):	 klasse E voor kleiner of gelijk aan breedte 180

- Brandklasse opstand (EN 13501-1):	klasse D voor opstand PVC EU 15 (SF15)

.31.53.	ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

-	Wind- en waterdichtheid:	Pass

.31.55.	ER5 Geluidswering:

-	Geluidsisolatie koepel:	RW= 20 dB voor dubbelwandige koepel en 22 dB voor koepel met 3, 4 of 5 wanden.

##### .40.	UITVOERING

###### .42.	Algemene voorschriften:

De uitvoering gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant.

###### .43.	Uitvoeringswijze:

.43.10.	Detailplan:

Plaatsing zoals aangeduid op de plannen.

.43.20.	Montage:

De montageflens van de toegangskoepel wordt op het dakoppervlak geschroefd en is reeds voorzien van voorgeboorde gaten.

##### .50.	COORDINATIE

###### .55.	Met andere posten:

De uitvoering van dit artikel is o.a. te coördineren met volgende posten:

.55.30.	Deel 3 - Dakwerken:

…

.55.80.	Deel 8 - Afwerkingen:

.55.83.	Lot 83 - Plafondafwerkingen [naast pleisterwerk]

…

##### .60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

###### .61.	Voor levering:

.61.10.	Voor te leggen documenten:

.61.16.	Volledig gedetailleerde documentatie:

Bij de aanbesteding wordt een duidelijke documentatie voorgelegd, alsook de vereiste montagedetails.

Het bewijs dat de productie van de dakkoepel gebeurt conform ISO 9001.

# Mogelijke variante toepassingen en suggesties van de fabrikant

De toegangskoepels worden meestal geplaatst in combinatie met een schuif- of vouwladder, of met een schaartrap. Velux Commercial levert meerdere types die met deze toegangskoepels kunnen worden gecombineerd. Raapleeg de fabrikant voor meer informatie.

# VELUX COMMERCIAL - posten voor de meetstaat

Acrylaat lichtkoepel– daklichtkoepel met PVC of polyester opstand en koepel in acrylaat, voor lichttransmissie door platte en licht hellende daken (≤15°)

#### P1	PVC opstand VELUX COMMERCIAL, [dagmaat] [type]	TP	[st]

#### P2	Polyester opstand VELUX COMMERCIAL, [dagmaat] [type]	TP	[st]

#### P3	Dakkoepel VELUX COMMERCIAL tweewandig, vierkant, bol, acrylaat schalen [dagmaat]	TP	[st]

#### P4	Dakkoepel VELUX COMMERCIAL driewandig vierkant, bol, acrylaat schalen [dagmaat]	TP	[st]

#### P5	Dakkoepel VELUX COMMERCIAL vierwandig, vierkant, bol, acrylaat schalen [dagmaat]	TP	[st]

#### P6	Dakkoepel VELUX COMMERCIAL vijfwandig, vierkant, bol, acrylaat schalen [dagmaat]	TP	[st]

#### P7	Dakkoepel VELUX COMMERCIAL tweewandig, vierkant, piramide, acrylaat schalen [dagmaat]	TP	[st]

#### P8	Dakkoepel VELUX COMMERCIAL driewandig vierkant, piramide, acrylaat schalen [dagmaat]	TP	[st]

#### P9	Dakkoepel VELUX COMMERCIAL vierwandig, vierkant, piramide, acrylaat schalen [dagmaat]	TP	[st]

#### P10	Dakkoepel VELUX COMMERCIAL tweewandig, rond, vlak, acrylaat schalen [dagmaat]	TP	[st]

#### P11	Dakkoepel VELUX COMMERCIAL driewandig rond, vlak, acrylaat schalen [dagmaat]	TP	[st]

#### P12	Dakkoepel VELUX COMMERCIAL vierwandig, rond, vlak, acrylaat schalen [dagmaat]	TP	[st]

#### P13	Dakkoepel VELUX COMMERCIAL tweewandig, rond, ½ hoog, acrylaat schalen [dagmaat]	TP	[st]

#### P14	Dakkoepel VELUX COMMERCIAL driewandig rond, ½ hoog, acrylaat schalen [dagmaat]	TP	[st]

#### P15	Bevestigingsmiddelen	PM	[1]

# Normen en referentiedocumenten

.31.51.	ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

>NEN 6702:2007 - NL - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Belastingen en vervormingen [3e uitg.] [ICS 91.080.01]

>NBN EN 1991-1-1:2002 - R - NL,FR,EN,DE  - Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1-1 : Algemene belastingen - Dichtheden, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen (+ AC:2009) = EN 1991-1-1:2002 + /AC:2009 [1e uitg.] [ICS: 91.010.30]

>NBN EN 1991-1-1 ANB:2007 - R - NL,FR  - Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1-1 : Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen - Nationale belgische bijlage [2e uitg.] [ICS: 91.010.30]

>NBN EN 1991-1-1/AC:2009 - R - x  - Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1-1 : Algemene belastingen - Dichtheden, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen = EN 1991-1-1/AC:2009 [1e uitg.] [ICS: 91.010.30]

>NEN 3660:1988 - NL - Gevelvullingen - Luchtdoorlatendheid, stijfheid en sterkte - Beproevingsmethoden [2e uitg.] [ICS 91.060.10, 91.060.50, 91.100.60]
Vervangen door: NEN-EN 12114:2000, NEN-EN 12155:2000 deels, NEN-EN 12211 deels, NEN-EN 1026:2000 deels, NEN-EN 12153:2000 deels

.31.53.	ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

>NEN-EN 12155:2000 - EN - Vliesgevels - Waterdichtheid - Laboratoriumbeproeving onder statische druk [1e uitg.] [ICS: 91.060.10]

>NEN-EN 1026:2000 - EN - Ramen en deuren - Luchtdoorlatendheid - Beproevingsmethode [1e uitg.] [ICS: 91.060.10]

VELUX COMMERCIAL

Boulevard de l’Europe 121

1301 Bierges

Tel.: +32 (0)10 142091

info@veluxcommercial.e

https://commercial.velux.be