## 75.32.40.	Lichtstraten, systemen, alg., voor utiliteitsbouw

### 75.32.40.¦43.	Lichtstraten, systemen, aluminium / glas, voor utiliteitsbouw  VELUX COMMERCIALV VELUX COMMERCIAL

Linearlight – modulair lichtstraatsysteem op basis van gekoppelde aluminium dakopstanden en vlakke, geïsoleerde glasplaten (dubbel- of driewandig)

##### .10.	OMVANG

###### .12.	De werken omvatten:

-	Het opmeten ter plaatse van de dagmaten en andere nodige afmetingen.

-	De fabricatie, de levering en plaatsing van lichtstraten samengesteld uit meerdere elementen met dakopstanden in hout met EPS-isolatie en frames in geëxtrudeerd aluminium met isolerende beglazing.

-	De levering en de plaatsing van de opstanden, beglaasde frames, bevestigingsmiddelen, … zoals hieronder omschreven.

-	De levering en plaatsing van het hang- en sluitwerk [beslag en toebehoren], d.w.z. van de toebehoren voor het bedienen, equilibreren, afhangen, sluiten en vergrendelen.

###### .13.	Tevens in deze post inbegrepen:

-	Het opvullen van de kieren tussen lichtstraten en dak- en plafondopbouw met een aangepast materiaal.

-	Het verwijderen van het afval afkomstig van de werken.

-	…

###### .14.	Niet in deze post inbegrepen:

-	Bouwkundige afwerking binnenzijde (wand- en plafondafwerking) na plaatsen van het platdakraam.

-	…

###### .16.	Belangrijke opmerking:

De elementen en hun hulpstukken maken deel uit van één systeem en vormen bij de verwerking één geheel. De stukken komen verplicht van dezelfde fabrikant.

##### .20.	MEETCODE

###### .22.	Meetwijze:

.22.10.	Meeteenheid:

.22.11.	Nihil: [1]

#●	Inbegrepen opties.

.22.16.	Statistische eenheden:

.22.16.10.	Per stuk. [st]

●	Opstanden.

●	Lichtstraatsecties.

.22.20.	Opmetingscode:

-	Per stuk volgens type en afmetingen.

De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaandelijk uitvoerig gecontroleerd door de aannemer.

…

##### .30.	MATERIALEN

.30.10.	Systeemeigenschappen:

Compleet geassembleerde lichtstraten, bestaande uit secties met geïsoleerde dakopstanden en beglaasd frames. Geschikt voor platte daken en daken met helling tot 15° (onder voorwaarden mogelijk tot 30°). De glasplaten zijn volledig vlak, de basis is vierkant of rechthoekig.

.30.11.	Opbouw van de secties:

-	Aluminium frame met vlakke, isolerende beglazing (dubbel of drievoudig),

-	Afdichtingen; dubbele pakking, voor water- en luchtdichte aansluiting.

-	Met EPS geisoleerde opstand

-	Optioneel kan een geintegreerde bedrading voor zonwering worden voorzien (volgens meetstaat).

.30.12.	Leverbare secties:

-	Vaste sectie met vlakke, isolerende beglazing (dubbel of drievoudig),

-	Ventilerende sectie met vlakke, isolerende beglazing (dubbel of drievoudig),

-	Voorzien van kettingaandrijving, volledig geintegreerd in de opstand.

-	Vaste sectie, inbraakwerend, met vlakke, isolerende beglazing (dubbel of drievoudig),

-	Inbraakwerend Klasse 2 (RC2) volgens NEN 5096:2012 +A1:2015 en EN 1627:2011

.31.20.	Basiskenmerken:

#.31.21	[VELUX COMMERCIAL]

-	Leverancier:	VELUX COMMERCIAL

-	Type:	Linearlight

#.31.22.	[neutraal]

###### .31.30	Kenmerken of eigenschappen van de samenstellende onderdelen van de secties:

.31.31.	Eigenschappen opstand:

-	Materiaal opstand:	sandwichconstructie, houten platen, geïsoleerd met EPS, totale wanddikte 100 mm (incl. afwerkinsprofiel).

-	Hoogte opstand:	op basis van de plannen, zie meetstaat (min. 150 mm; max. 600 mm).

-	Kleur opstand:	natuurlijke, genuanceerde houtkleur.

.31.32.	Eigenschappen koepel/glasplaat:

-	Type koepel:	Aluminium frame met gelaste hoeken, voorzien van isolerende beglazing,

-	Oppervlakte-afwerking:	gepoedercoat frame, met zeefdrukprint (UV-bescherming).

-	Kleur:	RAL 7043, glans 30

-	Dagmaat koepel:	Afmetingen volgens meetstaat, leverbaar in meerdere standaardmaten,

-	Materiaal glasplaat:	Dubbele beglazing of drievoudige beglazing, buitenste rand voorzien van 115 mm brede zwarte zeefdruk.

Volgende beglazingen zijn mogelijk;

Variant 1 Dubbele beglazing "20":

-	Buitenblad:	8 mm gehard glas, zwarte zeefdruk op de contour

-	Spouw:	16 mm, gevuld met Argon

-	Buitenblad:	4 + 4 mm gelaagd glas 2 PVB 0,38 mm dik

-	Waarde Ug: 	1,1 W/m²K (volgens EN 673)

-	Afstandhouders: 	zilver synthetisch materiaal (warm-rand afstandhouders)

-	Zonnefactor 'g': 	61% (volgens EN 410)

-	Lichttransmissie: 	'Tv' : 80% (volgens EN 410)

-	Kleurindex 'CRI' 'Ra': 	97%

-	Slagvastheid (binnen- / buitenglas):	PNV/1B1, gecertificeerd volgens EN 12600

-	Veiligheidsglas (binnen/ buitenglas): 	PNV/P2A, gecertificeerd volgens EN 356

Variant 2 Dubbele beglazing "21" (Sun1):

-	Buitenblad:	8 mm gehard glas, zwarte zeefdruk op de contour

-	Spouw:	16 mm, gevuld met Argon

-	Buitenblad:	4 + 4 mm gelaagd glas 2 PVB 0,38 mm dik

-	Waarde Ug: 	1,0 W/m²K (volgens EN 673)

-	Afstandhouders: 	zilver synthetisch materiaal (warm-rand afstandhouders)

-	Zonnefactor 'g': 	33% (volgens EN 410)

-	Lichttransmissie: 	'Tv' : 61% (volgens EN 410)

-	Kleurindex 'CRI' 'Ra': 	91%

-	Slagvastheid (binnen/ buitenglas): 	PNV/1B1, gecertificeerd volgens EN 12600

-	Veiligheidsglas (binnen/ buitenglas): PNV/P2A, gecertificeerd volgens EN 356

Variant 3 Driedubbele beglazing «30» :

-	Buitenblad:	8 mm gehard glas, zwarte zeefdruk op de contour

-	Spouw:	18 mm, gevuld met Argon

-	Tussenblad:	Geharde beglazing 6 mm LowE

-	Spouw:	18 mm, gevuld met Argon

-	Binnenblad:	5 + 5 mm gelaagd glas 2 PVB 0,38 mm dik

-	Waarde Ug: 	0,5 W/m²K (volgens EN 673)

-	Afstandhouders: 	zilver synthetisch materiaal (warm-rand afstandhouders)

-	Zonnefactor 'g': 	53% (volgens EN 410)

-	Lichttransmissie 'Tv' : 	71% (volgens EN 410)

-	Kleurindex "CRI" 'Ra': 	95%

-	Slagvastheid (binnen/ buitenglas): 	PNV/1B1, gecertificeerd volgens EN 12600

-	Veiligheidsglas (binnen/ buitenglas): PNV/PNV/P2A, gecertificeerd volgens EN 356

Variant 4 Driedubbele beglazing « 31» (Sun1):

-	Buitenblad:	8 mm gehard glas, zwarte zeefdruk op de contour

-	Spouw:	18 mm, gevuld met Argon

-	Tussenblad:	Geharde beglazing 6 mm LowE

-	Spouw:	18 mm, gevuld met Argon

-	Binnenblad:	5 + 5 mm gelaagd glas 2 PVB 0,38 mm dik

-	Waarde Ug: 	0,5 W/m²K (volgens EN 673)

-	Afstandhouders: 	zilver synthetisch materiaal (warm-rand afstandhouders)

-	Zonnefactor 'g': 	30% (volgens EN 410)

-	Lichttransmissie 'Tv' : 	55% (volgens EN 410)

-	Kleurindex "CRI" 'Ra': 	90%

-	Slagvastheid (binnen/ buitenglas): 	PNV/1B1, gecertificeerd volgens EN 12600

-	Veiligheidsglas (binnen/ buitenglas): PNV/PNV/P2A, gecertificeerd volgens EN 356

Variant 5

…

Vervolg

..31.34.	Eigenschappen hang- en sluitwerk (voor ventilerende secties):

-	Type sluiting:	...

-	Handgreep:	…

-	….

.31.50.	Prestatiekenmerken:

.31.51.	ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

-	Impactweerstand:	Class 4 [EN 13049]

.31.52.	ER2 Brandveiligheid:

- Brandreactie (EN 13501-1):	klasse B,s1-d0

.31.53.	ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

-	Wind- en waterdichtheid:	… Pa [NEN-EN 12155:2000]

-	Luchtdoorlatendheid:	…m3/hm1 [NEN-EN 1026:2000]

.31.54.	ER4 Gebruiksveiligheid:

-	Doorvalveilig:	Volgens drie nationale testmethodes; CSTB Cahier 3228 1200J (FR) Passed; DIN 18008-6 (DE) Passed; CWCT TN66/TN67 (UK) Class 2.

-	Inbraakwerendheid (NEN 5096:2012/A1:2015):	…

.31.55.	ER5 Geluidswering:

-	Luchtgeluidisolatie (Rw) (EN-ISO 140-3): … dB.

.31.56.	ER6 Energiebesparing en warmtebehoud:

-	Warmtedoorgangscoëfficiënt (U):	… W/(m².K)

-	…

##### .40.	UITVOERING

###### .42.	Algemene voorschriften:

De uitvoering gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant.

###### .43.	Uitvoeringswijze:

.43.10.	Detailplan:

De secties voor de lichtstraten worden voorgemonteeerd op de werf geleverd. Plaatsing zoals aangeduid op de plannen.

.43.20.	Montage:

De montagevoorschriften van de fabrikant zullen strikt worden gevolgd.

Het geheel is zodanig geconstrueerd dat eventueel hemelwater perfect naar het dakvlak wordt afgevoerd. Eventueel condenswater wordt via voorgeboorde gaten naar het dak afgevoerd. Alle voorzieningen worden getroffen opdat de constructie vrij kan uitzetten of krimpen.

##### .50.	COÖRDINATIE

###### .55.	Met andere posten:

.55.30.	Deel 3 - Dakwerken:

De dakafwerking en dakbekleding moet aanwezig zijn alvorens de lichtstraat kan worden geplaatst.

.55.80.	Deel 8 - Afwerkingen:

.55.83.	Lot 83 - Plafondafwerkingen [naast pleisterwerk]

…

##### .60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

###### .61.	Voor levering:

De lichtstraten zijn CE-gemarkeerd, conform EN 14351-1

De lichtstraten hebben een levensverwachting van dertig jaar, conform EN 17213.

.61.10.	Voor te leggen documenten:

.61.16.	Volledig gedetailleerde documentatie:

Bij de aanbesteding wordt een duidelijke documentatie voorgelegd, alsook de vereiste montagedetails.

# Velux Commercial - posten voor de meetstaat

Linearlight – modulair lichtstraatsysteem op basis van gekoppelde aluminium dakopstanden en vlakke, geïsoleerde glasplaten (dubbel- of driewandig)

#### #P1	Vaste sectie [afmetingen] [type beglazing]	VH	[st]

#### #P2	Ventilerende sectie [afmetingen] [type beglazing]	VH	[st]

#### #P3	Vaste, inbraakwerende sectie [afmetingen] [type beglazing]	VH	[st]

#### #P4	…

# Normen en referentiedocumenten

.30.12.	Leverbare types:

>	EN 1627:2021 - Deuren, ramen, vliesgevels, traliehekken en luiken - Inbraakwerendheid - Eisen en classificatie.

>	NEN 5096:2022 - Inbraakwerendheid - Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen - Eisen, classificatie en beproevingsmethoden…

.31.32.	Eigenschappen koepel/glasplaat:

ook maatwerk mogelijk.

Pro Memorie:

Leveringstoleranties; de fabrikant kan koepels leveren met volgende afmetingen;

Vaste lichtstraten:  lengte en de breedte zijn minimaal 250 mm en maximaal 3000 mm.

Ventilerende lichtstraten:  lengte en de breedte zijn minimaal 600 mm en maximaal 3000 mm.

>	NEN-EN 410:2011 - Glas voor gebouwen - Bepaling van de toetredingseigenschappen voor licht en zon van glas (ICS 81.040.20)

>	NEN-EN 673:2011 - Glas voor gebouwen - Bepaling van de warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) - Berekeningsmethode (ICS 81.040.20)

>	NEN-EN 12600 - Glas voor gebouwen - Slingerproef - Stootbelastingproef en classificatie voor vlakglas (ICS 81.040.20)

VELUX COMMERCIAL

Boulevard de l’Europe 121

1301 Bierges

Tel.: +32 (0)10 142091

info@veluxcommercial.e

https://commercial.velux.be