## 75.32.40.	Lichtstraten, systemen, alg., voor utiliteitsbouw

### 75.32.40.¦43.	Lichtstraten, systemen, aluminium / glas, voor utiliteitsbouw  VELUX COMMERCIALV VELUX COMMERCIAL

Circularlight – ronde, modulaire daklichtramen op basis van vlakke, geïsoleerde dubbelwandige glasplaten

##### .10.	OMVANG

###### .12.	De werken omvatten:

-	Het opmeten ter plaatse van de dagmaten en andere nodige afmetingen.

-	De fabricatie, de levering en plaatsing van vaste daklichtramen samengesteld uit frame in geëxtrudeerd aluminium met isolerende beglazing, dat wordt geplaatst op de onderconstructie.

-	De levering en de plaatsing van de beglaasde frames, bevestigingsmiddelen, … zoals hieronder omschreven.

-	…

###### .13.	Tevens in deze post inbegrepen:

-	Het leveren en plaatsen van de opstand, die is geïntegreerd in de draagconstructie.

-	Het opvullen van de kieren tussen daklichtramen en dak- en plafondopbouw met een aangepast materiaal.

-	Het verwijderen van het afval afkomstig van de werken.

-	…

###### .14.	Niet in deze post inbegrepen:

-	Systemen voor zonwering, stroomvoorziening, elektrische bediening, …. Tenzij anders vermeld in onderstaande bestektekst.

-	Bouwkundige afwerking binnenzijde (wand- en plafondafwerking) na plaatsen van de daklichtramen.

-	…

###### .16.	Belangrijke opmerking:

De elementen en hun hulpstukken maken deel uit van één systeem en vormen bij de verwerking één geheel. De stukken komen verplicht van dezelfde fabrikant.

##### .20.	MEETCODE

###### .22.	Meetwijze:

.22.10.	Meeteenheid:

.22.11.	Nihil: [1]

#●	Inbegrepen opties.

.22.16.	Statistische eenheden:

.22.16.10.	Per stuk. [st]

●	Daklichtramen.

.22.20.	Opmetingscode:

-	Per stuk volgens type en afmetingen.

De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaandelijk uitvoerig gecontroleerd door de aannemer.

…

##### .30.	MATERIALEN

.30.10.	Systeemeigenschappen:

Compleet geassembleerde daklichtramen, bestaande uit rond, beglaasd frame. Geschikt voor platte daken en daken met helling tot 15° (onder voorwaarden mogelijk tot 30°). De daklichtramen zijn volledig vlak, de basis is rond. De daklichtramen worden rechtstreeks op de onderconstructie geplaatst.

.30.11.	Opbouw:

-	Aluminium frame met vlakke, isolerende dubbele beglazing, vaste kader.

-	Afdichtingen; dubbele pakking, voor water- en luchtdichte aansluiting.

.31.20.	Basiskenmerken:

#.31.21	[VELUX COMMERCIAL]

-	Leverancier:	VELUX COMMERCIAL

-	Type:	Circularlight

#.31.22.	[neutraal]

###### .31.30	Kenmerken of eigenschappen van de samenstellende onderdelen:

.31.31.	Eigenschappen opstand:

-	Materiaal opstand:	sandwichconstructie, houten platen (waterafstotend vurenhout), geïsoleerd met EPS, totale wanddikte 100 mm (incl. afwerkinsprofiel).

-	Hoogte opstand:	op basis van de plannen, zie meetstaat.

-	Kleur opstand:	natuurlijke, genuanceerde houtkleur.

-	Aansluiting afwerking:	De fabrikant van het daklichtraam voorziet een afwerkprofiel in kunststof, dat aan de binnenzijde wordt geplaatst, voor een esthetische aansluiting. De uitvoerder plaatst dit profiel volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

-	Optionele afwerking opstand:	tweedelige schaal in flexibel multiplex, als afwerking aan de binnenzijde. (indien voorzien in de meetstaat)

.31.32.	Eigenschappen koepel/glasplaat:

-	Type koepel:	Gelast aluminium frame, voorzien van isolerende beglazing, die met silicalijm op het frame is gelijmd.

-	Oppervlakte-afwerking:	Frame gepoedercoat, met zeefdrukprint (UV-bescherming).

-	Kleur:	RAL 7043, glans 30

-	Dagmaat:	Afmetingen volgens meetstaat, leverbaar in meerdere standaardmaten (tussen diam. 900 mm en 1300 mm), ook maatwerk mogelijk.

-	Materiaal glasplaat:	Dubbele beglazing, randen voorzien van 129 mm brede zwarte zeefdruk.

-	Buitenblad:	8 mm gehard glas, zwarte zeefdruk op de contour

-	Spouw:	16 mm, gevuld met Argon

-	Binnenblad:	4 + 4 mm gelaagd glas 2 PVB 0,38 mm dik

-	Waarde Ug: 	1,1 W/m²K (volgens EN 673)

-	Afstandhouders: 	zilver synthetisch materiaal (warm-rand afstandhouders)

-	Zonnefactor 'g': 	61% (volgens EN 410)

-	Lichttransmissie: 	'Tv' : 80% (volgens EN 410)

-	Kleurindex 'CRI' 'Ra': 	97%

-	Slagvastheid (binnen- / buitenglas):	PNV/1B1, gecertificeerd volgens EN 12600

-	Veiligheidsglas (binnen/ buitenglas): 	PNV/P2A, gecertificeerd volgens EN 356

.31.33.	Eigenschappen zonwerende coating op beglazing: (optionele coating)

-	Type coating:	energiebesparende coating (LowE) voor dubbel glas.

-	Lichttransmissie:	80%

-	Zontoetredingsfactor:	61%

-	Kleurweergave-index:	97.

.31.50.	Prestatiekenmerken:

.31.51.	ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

-	Impactweerstand (EN 13049):	klasse 4

.31.52.	ER2 Brandveiligheid:

-	Brandgedrag (EN 13501-1):	klasse B,s1-d0

.31.53.	ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

-	Luchtdoorlatendheid:	Klasse 4 [EN 12207]

-	Wind- en waterdichtheid:	Klasse E1200 [EN 12208]

-	Weerstand tegen wind:	Klasse C5 [EN 12210]

.31.54.	ER4 Gebruiksveiligheid:

-	Doorvalveilig:	Volgens twee nationale testmethodes; CSTB Cahier 3228 1200J (FR) Passed; CWCT TN66/TN67 (UK) Class 2.

.31.56.	ER6 Energiebesparing en warmtebehoud:

-	Isolatiewaarde geheel	Uw = 1,7 W/m2K volgens EN 14351-1

.31.60.	Andere eigenschappen:

-	Lichtdoorlatendheid, totaal (τD65):	80%

##### .40.	UITVOERING

###### .42.	Algemene voorschriften:

De uitvoering gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant.

###### .43.	Uitvoeringswijze:

.43.10.	Detailplan:

De daklichtramen worden voorgemonteeerd op de werf geleverd. Plaatsing zoals aangeduid op de plannen.

.43.20.	Montage:

De montagevoorschriften van de fabrikant zullen strikt worden gevolgd.

Het geheel is zodanig geconstrueerd dat eventueel hemelwater perfect naar het dakvlak wordt afgevoerd. Eventueel condenswater wordt via voorgeboorde gaten naar het dak afgevoerd. Alle voorzieningen worden getroffen opdat de constructie vrij kan uitzetten of krimpen.

##### .50.	COÖRDINATIE

###### .55.	Met andere posten:

.55.30.	Deel 3 - Dakwerken:

De dakafwerking en dakbekleding moet aanwezig zijn alvorens de lichtstraat kan worden geplaatst.

.55.80.	Deel 8 - Afwerkingen:

.55.83.	Lot 83 - Plafondafwerkingen [naast pleisterwerk]

…

##### .60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

###### .61.	Voor levering:

De daklichtramen hebben een levensverwachting van dertig jaar, conform EN 17213.

.61.10.	Voor te leggen documenten:

.61.16.	Volledig gedetailleerde documentatie:

Bij de aanbesteding wordt een duidelijke documentatie voorgelegd, alsook de vereiste montagedetails.

# Velux Commercial - posten voor de meetstaat

Circularlight – ronde, modulaire daklichtramen op basis van vlakke, geïsoleerde dubbelwandige glasplaten

#### #P1	Vast, rond daklichtraam [afmetingen] 	VH	[st]

#### #P2	Opstand, geïsoleerd [afmetingen] 	VH	[st]

#### #P3	Optionele afwerking binnenzijde opstand [afmetingen] 	VH	[st]

#### #P4	Zonwerende coating	VH	[st]

# Normen en referentiedocumenten

.30.12.	Leverbare types:

>	EN 1627:2021 - Deuren, ramen, vliesgevels, traliehekken en luiken - Inbraakwerendheid - Eisen en classificatie.

>	NEN 5096:2022 - Inbraakwerendheid - Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen - Eisen, classificatie en beproevingsmethoden…

.31.32.	Eigenschappen koepel/glasplaat:

>	NEN-EN 410:2011 - Glas voor gebouwen - Bepaling van de toetredingseigenschappen voor licht en zon van glas (ICS 81.040.20)

>	NEN-EN 673:2011 - Glas voor gebouwen - Bepaling van de warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) - Berekeningsmethode (ICS 81.040.20)

>	NEN-EN 12600 - Glas voor gebouwen - Slingerproef - Stootbelastingproef en classificatie voor vlakglas (ICS 81.040.20)

VELUX COMMERCIAL

Boulevard de l’Europe 121

1301 Bierges

Tel.: +32 (0)10 142091

info@veluxcommercial.e

https://commercial.velux.be